SOURCE (Standard Overall Ultralite Road Care Estimate)

SOURCE « light » : Mesures au vol par les méthodes SOURCE simplifiées,

pour l’usage ordinaire du gestionnaire de routes ou de l’usager

Louis Fernique, SSATP /  Initiative de gestion de la route (IGR)

Partie 1.  Introduction

Partie 2. Procédés pratiques (fiches illustrées)

Partie 3. Justifications et commentaires

Partie 1. Introduction

Imaginons une situation assez classique : la banque de données routières est un mythe, la dernière campagne nationale de comptages est trop ancienne ou indisponible, les schémas d’itinéraires ne sont plus tenus à jour…

Ou alors tout cela existe, mais, par malchance, pas pour l’itinéraire qui vous intéresse. Mais vous avez besoin d’apprécier tout de suite, au moins grossièrement,  le niveau de service effectif d’une liaison routière donnée.

Vous n’avez rien ou pas grand chose sous la main ? Pas d’appareillage d’auscultation ? Pas de budget vite mobilisable ?

Comment , dans ce cas, évaluer un niveau de trafic ? un temps de parcours courant ou une vitesse courante ?

C’est possible, grâce à des mesures au vol, dérivées de la méthodologie SOURCE. Il suffit d’une voiture, avec horloge de bord et compteur ; d’un bout de papier et d’un stylo ; et pourquoi pas d’une calculette, juste pour faire  2 ou 3 divisions.

« Gratuit », simple et instantané.

|  | ATTENTION : Les méthodes décrites ici NE SONT PAS les vraies méthodes SOURCE, ce ne sont que des méthodes ultra-rustiques dérivées des méthodes SOURCE, après simplification, pour les rendre utilisables au vol par tout un chacun. |
| --- | --- |
| Telles quelles, ces méthodes ne permettent en aucun cas d’atteindre les sévères standards de qualité fixés pour les authentiques mesures SOURCE. Leurs résultats doivent donc être considérés comme simplement indicatifs. Elles ne doivent pas être utilisées dans le cadre d’une analyse économique fine. |  |

Évaluer au vol le niveau de trafic ?

C’est facile…

Comptez pendant 10 mn les véhicules légers (VL) que vous croisez. Si votre total est N, l’ordre de grandeur du trafic journalier VL dans les 2 sens sur cette section est 80 x N (en VL/jour).

Vous le saviez ?

Évaluer au vol le temps de parcours moyen ?

C’est facile…

Coulez-vous dans le trafic en suivant un premier VL. À la première occasion (dès qu’un autre VL vous double, ou bien que le VL suivi double un autre VL), changez de véhicule suivi. Et ainsi de suite tout au long du parcours : c’est ce qu’on appelle le « véhicule flottant ». À condition que le trafic soit resté fluide, votre propre temps de parcours sera directement une estimation statistique du temps de parcours moyen des VL.

Vous le saviez ?

Le temps de parcours courant est l’indicateur le plus parlant pour les usagers. L’expert préférera, lui, manier la vitesse courante.

Évaluer au vol la vitesse courante ?

C’est facile…

Mesurez le temps de parcours moyen comme expliqué ci-dessus. Et ensuite, bien sûr : Pour un parcours de longueur L (en Km lus au compteur) et un temps de parcours T (en mn), la vitesse courante des VL s’estime à V = (L x 60) /T, en Km/h.

Cette vitesse courante VL (c’est-à-dire la vitesse libre moyenne adoptée spontanément par un échantillon de VL) donne une image grossière mais fiable du niveau de service réellement offert par la route.

On n’a donné ci-dessus que de très  brefs résumés de ces méthodes, suffisants pour se faire une idée mais pas pour mettre en pratique.

Ces méthodes, après rodage, sont d’une mise en œuvre très naturelle. Néanmoins, il est impératif, avant de pratiquer, de lire d’abord :

- au moins la série de fiches illustrées qui suit immédiatement (« procédés pratiques »)

- et mieux, en plus, les fiches de justifications et de commentaires données à la fin (incluant : rappel procédé / justifications / précautions / erreurs / pour faire mieux / pour faire moins bien / opérateur / variabilité).

Partie 2. Procédés pratiques

(fiches illustrées)

N. B. Les méthodes exposées ci-après ont été conçues pour les routes des réseaux structurants des pays africains. Notamment, elles sont bien adaptées aux caractéristiques suivantes des réseaux :

- réseau autoroutier inexistant ou marginal ; routes à plus de 2 voies rares

- mixité revêtue / non revêtue, imposant la continuité des méthodes d’évaluation

- état général dégradé à très dégradé, avec une part faible à très faible de routes en excellent état

- vitesses courantes de circulation très en dessous des standards occidentaux, dues à la fois à l’état des parcs et à l’état général des routes

- réseaux très loin de la saturation ; situations de congestion chronique inexistantes ou très rares en dehors du péri-urbain

- niveaux de trafic généralement faibles à très faibles, très en dessous des standards occidentaux (ne dépassant que rarement ou ponctuellement les 1500 VL[2sens]/jours)

Il serait hasardeux de les employer dans des contextes nettement différents.

##### A.  Évaluer au vol le niveau de trafic ?

Résumé

Comptez pendant 10 mn les véhicules légers (VL) que vous croisez, vous obtenez au total un nombre N. L’ordre de grandeur du trafic journalier VL dans les 2 sens sur cette section est : 80 x N (en VL/jour).

Procédé pratique

|  |  | - Peu importe votre sens de parcours. - Adoptez une vitesse naturelle ou BIEN MIEUX, procédez simultanément à la mesure de temps de parcours (voir fiche B à la suite) : ainsi votre vitesse moyenne sera précisément réglée sur la vitesse courante des VL, ce qui améliore grandement la qualité de ce comptage de trafic - Ne comptez que les VL roulant en sens inverse de votre propre parcours, au moment précis où ils vous croisent. - Ne comptez aucun VL arrêté. - Comptez pendant 10 mn exactement. - Comptez uniquement en roulant. Si vous êtes obligés de stopper, suspendez votre compte et continuez-le au redémarrage, en vous assurant bien d’avoir opéré 10 mn de comptage en tout. |
| --- | --- | --- |
| - Ne comptez que les « véhicules légers » (VL) , à savoir : - voitures, - minibus - petits utilitaires (camionnettes, fourgonnettes, etc.) c’est-à-dire les véhicules qui ont a priori le même profil de vitesse que vous. - Ne comptez PAS : - les camions, bus et autobus, - les engins agricoles ou de chantier, - les 2-roues, motorisés ou non, - les véhicules non motorisés. |  |  |

##### B.  Évaluer au vol le temps de parcours moyen ?

Résumé

Coulez-vous dans le trafic en suivant un premier VL. À la première occasion (dès qu’un autre VL vous double ou bien que le VL suivi double un autre VL, changez de véhicule suivi. Et ainsi de suite tout au long du parcours : c’est ce qu’on appelle le « véhicule flottant ».

À condition que le trafic soit resté fluide, votre propre temps de parcours sera directement une estimation statistique du temps de parcours moyen des VL.

Le temps de parcours courant est l’indicateur le plus parlant pour les usagers. L’expert, lui, préférera raisonner sur la vitesse courante (qui s’en déduit facilement).

Procédé pratique

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Peu importe votre sens de parcours. Votre vitesse, elle, sera imposée par le procédé lui-même. - Ne prenez en considération QUE les « véhicules légers » (VL), tels que définis plus haut. IGNOREZ tous les autres véhicules, par exemple les camions. - Et maintenant PROCÉDEZ AINSI : Démarrez derrière le premier VL qui arrive dans le bon sens. Notez l’heure de démarrage et suivez-le. Ensuite, à chaque rencontre d’un nouveau VL roulant dans le bon sens, changez de cavalier (c’est-à-dire de VL suivi). - DEUX CAS se présentent en fait : |
| 1er cas : Vous suiviez le VL No1. Il rattrape un VL No2 (il arrive assez près de lui pour le doubler). Dès ce moment, « oubliez le VL No1 ». C’est le VL No2 que vous suivez DÈS MAINTENANT. C’est LA SEULE CHOSE à bien garder en tête. Et donc, logiquement : - Si le No1 double effectivement, ne doublez pas : c’est le No2 que vous devez suivre, tranquillement. - Si le No1 suit sans doubler, suivez vous aussi. C’est le No2 que vous suivez, à distance pour le moment. - Si le No1 se laisse finalement distancer, doublez-le pour ne pas perdre le No2, car c’est bien lui que vous suivez. - Si le No1 finit par doubler, ne doublez pas : c’est le No2 que vous devez suivre, tranquillement. |  |  |
|  |  | 2ème cas : Vous suiviez le VL No2. Un VL No3 vous rattrape et vous double. Dès qu’il vous a doublé, « oubliez » le VL No2. C’est le VL No3 que vous suivez DÈS MAINTENANT. C’est LA SEULE CHOSE à bien garder en tête. |
| Et donc, logiquement : - S’il vous double tous les 2 d’un coup, doublez le No2 à votre tour pour ne pas perdre le No3, car c’est bien lui que vous suivez. - S’il s’intercale entre vous deux pour un moment, restez derrière. Car c’est bien lui, le No3, que vous suivez maintenant. - Si le No3, après s’être intercalé, se laisse distancer par le No2, restez derrière lui, tranquillement, car c’est bien lui que vous suivez. - S’il finit par dépasser, dépassez à sa suite car c’est bien lui que vous suivez. |  |  |
|  |  | CAS PARTICULIER : Si jamais le VL que vous suiviez s’arrête ou bifurque. Arrêtez-vous juste après, en notant le temps de parcours déjà réalisé. Attendez. Dès la première voiture qui passe dans le sens de la mesure, redémarrez à sa suite et notez l’heure. Vous reprenez en fait la mesure, et vous additionnerez au final les 2 temps de parcours partiels. |

##### C.  Évaluer au vol la vitesse courante ?

Bien sûr, l’on sait mesurer le temps de parcours, on sait mesurer la vitesse. Mais attention : la manipulation des vitesses recèle quelques pièges !

Résumé

Mesurez le temps de parcours moyen, comme expliqué ci-dessus (véhicule flottant). Et ensuite, bien sûr :

Pour un parcours de longueur L (en Km lus au compteur) et un temps de parcours T (en mn), la vitesse courante des VL s’estime à V = (L x 60) / T, en Km/h.

## Cette vitesse courante VL (c’est-à-dire la vitesse libre moyenne adoptée spontanément par un échantillon de VL) donne une image grossière mais fiable du niveau de service réellement offert par la route.

## ATTENTION : si vous avez les vitesses sur plusieurs sections successives, ou bien plusieurs estimations de vitesse sur une même section, ne faites jamais la moyenne des vitesses pour trouver la vitesse résultante. ## Passez par les temps de parcours (additionnez-les ou bien faites-en la moyenne selon le cas), et ensuite calculez la vitesse résultante à partir du temps de parcours résultant. L’explication serait assez longue (il s’agit de la distinction entre moyenne arithmétique V=(V1+v2)/2 et moyenne harmonique V= 2 / [ (1/V1) + (1/V2) ] ; c’est la 2ème moyenne qui est la bonne !). Vous trouverez plus loin une explication détaillée (avec exemples numériques), dans la Partie 3, paragraphe C.

Partie 3. Justifications et commentaires

##### A.  Évaluer au vol le niveau de trafic ?

- Procédé

Résumé

Comptez pendant 10 mn les véhicules légers (VL) que vous croisez, vous obtenez au total un nombre N. L’ordre de grandeur du trafic journalier VL dans les 2 sens sur cette section est : 80 x N (en VL/jour).

 Attention : Voyez d’abord la fiche « Procédé pratique », dont toutes les indications ne sont pas reprises ici.

- Justifications

- En première analyse, on considère que le trafic VL est sensiblement égal dans les 2 sens (c’est généralement vrai au niveau de la semaine, presque vrai au niveau de la journée. C’est bien sûr approximatif au niveau d’une tranche horaire réduite).

- On considère aussi que la vitesse courante des VL est égale dans les deux sens. Une telle approximation ne serait pas valable pour des PL (poids lourds), mais pour des VL, c’est une approximation correcte bien confirmée par l’expérience.

- Ainsi, on assimile la vitesse de l’observateur roulant dans un sens à la vitesse moyenne des VL comptés dans l’autre sens (si jamais le véhicule d’observation opère en même temps comme « véhicule flottant » pour mesurer temps de parcours est vitesse, on ne fait là aucune approximation, car dans ce cas, sa vitesse est vraiment « réglée » sur la vitesse moyenne des VL dans son propre sens).

- Le trafic croisé a donc une vitesse moyenne apparente pour l’observateur 2 fois supérieure à sa vitesse moyenne réelle (car l’observateur « remonte » le flux). Ce trafic dénombré, « TFapp », est donc le double de celui que dénombrerait un observateur fixe, « TFréel » (dans le cas simple d’un niveau de trafic constant sur le parcours). On peut démontrer facilement que dans le cas général aussi : TFréel = TFapp / 2. D’où :

TFréel2sens = 2 x TFréel1sens = TFapp. Si N est le nombre de VL croisés pendant T mn, on obtient : TFréel2 sens = (60/T) x N, en VL/heure. Soit pour T=10 mn, 6 x N VL/heure.

- Sauf situations particulières à éviter (voir ci-dessous « Précautions »), l’ordre de grandeur du trafic journalier est  de 13 fois le trafic horaire moyen aux heures ouvrables des jours ouvrables. Et sauf situations urbaines ou péri-urbaines (à éviter), la variation du  trafic horaire sur les heures ouvrables des jours ouvrables n’a qu’une amplitude limitée (exemple du Ghana : maximum 1,31 et minimum 0,52 pour une moyenne de 1).

- En terme d’ordre de grandeur, le trafic journalier 2 sens est donc approché par :

13 x (60 / T) x N = (780/T) x N  (800/T) x N. Soit pour  T= 10 mn : 80x N, en VL/jour.

- S’agissant d’ordres de grandeur et aucune généralisation sérieuse ne pouvant s’appliquer aux différentiels jours ouvrables/jours non ouvrables ou saison sèche/ saison des pluies, on en restera là, sans introduire de correction supplémentaire.

- En fait, pour un usager, l’unité de compte « trafic VL 2 sens par heure ouvrable, en jour ouvrable en saison sèche » est certainement plus parlante qu’une moyenne journalière, (surtout une moyenne établie sur l’année). Et les résultats ont l’avantage d’être ainsi beaucoup moins approximatifs.

# Précautions (à prendre)

- Débutez et arrêtez la mesure en rase campagne : jamais de secteurs urbains ou péri-urbains, non représentatifs.

- Votre section doit être sensiblement homogène en niveau de trafic (pas de carrefour ou d’agglomération importants en cours de section ; sinon il faut re-sectionner plus finement).

- Procédez uniquement aux  jours ouvrables et aux heures de travail (en tout cas 2 heures au moins après le lever du jour et 3 heures au moins avant la tombée de la nuit.

- Vérifiez si à l’heure ou au jour de la mesure, un événement particulier ne modifie pas le trafic de façon extraordinaire (jour de marché ou de fête, etc.)

- N’appliquez pas cette méthode sur des sections soumises de façon évidente à un régime heures de pointe / heures creuses, notamment des sections péri-urbaines.

- Voir aussi toutes indications données plus haut sous « Procédé pratique ».

- Erreurs  (à éviter)

- N’essayez pas de mesurer les trafics PL (poids lourds) par la même méthode (au vol, c’est-à-dire en roulant).

En effet, l’éventail des vitesses PL est toujours beaucoup plus dispersé que celui des vitesses VL. En conséquence le véhicule d’observation est incapable d’adopter une vitesse proche de la moyenne des PL. Les mesures seraient donc hautement incorrectes.

De plus, la vitesse PL est bien plus sensible que la vitesse VL aux effets de rampe et pente ; en cas de forte dénivelée,  on ne peut plus valablement considérer que les vitesses courantes PL dans les 2 sens de circulation presqu’égales.

Également les trafics PL sont, bien plus que les trafics VL, soumis à des horaires de pointe, à des saisonnalités,  et à des particularités régionales (nature des productions et des transits).

Bref, le trafic PL est un trafic trop spécialisé pour être bien appréhendé par ce type de méthodes légères.

- Ce ne serait pas une bonne idée de combiner cette mesure au vol avec des mesures à poste fixe. Le niveau de trafic apprécié ici est directement le niveau moyen constaté tout au long d’une section (sensiblement homogène) et non pas le niveau en un point particulier de cette section. Le procédé de mesure au vol réalise de facto l’intégration statistique requise à l’échelle de la section. Pour obtenir la même qualité de donnée sur d’aussi courtes périodes de mesures avec des postes fixes, il faudrait en échelonner bon nombre tout au long de l’itinéraire.

- Par ailleurs, attention : les trafics réels observé à poste fixe dans un sens sont grosso modo inférieurs de moitié aux trafics apparents dans ce sens croisés en roulant. Donc attention à la formule…

##### B.  Évaluer au vol le temps de parcours moyen ?

- Procédé

Résumé

Coulez-vous dans le trafic en suivant un premier VL. À la première occasion (dès qu’un autre VL vous double ou bien que le VL suivi double un autre VL, changez de véhicule suivi. Et ainsi de suite tout au long du parcours : c’est ce qu’on appelle le « véhicule flottant ».

À condition que le trafic soit resté fluide, votre propre temps de parcours sera directement une estimation statistique du temps de parcours moyen des VL.

Le temps de parcours moyen est l’indicateur le plus parlant pour les usagers. L’expert, lui, préférera raisonner sur la vitesse courante (qui s’en déduit facilement).

 Attention : Voyez d’abord la fiche « Procédé pratique », dont toutes les indications ne sont pas reprises ici.

- Justifications

- Le procédé du « véhicule flottant » pour estimer les temps de parcours courants (ou les vitesses courantes) peut être intuitivement décrit ainsi :  toujours garder autant de voitures derrière soi que devant soi. Le protocole du véhicule flottant opère une intégration statistique naturelle, à la fois sur un bon échantillon d’usagers et sur la totalité d’un parcours.

- On démontre, avec diverses hypothèses modélisatrices,  que le temps de parcours  résultant du véhicule flottant converge vers le temps de parcours moyen des usagers considérés (les VL). Cette convergence est d’autant plus rapide que : le trafic est important ; le parcours considéré est long.

- À noter que la vitesse résultante du « véhicule flottant »  n’est pas déterminée uniquement par le micro-échantillon des VL effectivement suivis, elle est déterminée  par un échantillon de voisinage plus large, y compris des véhicules qui ne sont pas rencontrés.

- La simulation informatique, basée sur ces hypothèses et d’autres complémentaires, montre des résultats vite réguliers, avec des marges d’erreurs très honnêtes.

- Les tests de terrain menés dans le cadre de l’expérimentation SOURCE ont très bien confirmé les résultats de simulation.

# Précautions (à prendre)

- On ne peut appliquer la méthode à des parcours trop courts ou à trop faibles trafics, sans quoi « l’intégration statistique » est insuffisamment assurée. De façon pratique, il faut cumuler :

- Des parcours d’au moins 150 Km

- Des trafics 2 sens supérieurs à 30 VL/heure, aux heures et jour ouvrables

La méthode est donc adaptée aux grands itinéraires nationaux, pas vraiment aux pistes rurales.

- Noter cependant que :

- les sections homogènes de mesure peuvent être inférieures à 150 Km, mais il faut alors agréger les résultats correctement pour ne les exprimer que pour des parcours globaux d’au moins 150 km.

- en cas de trop faible trafic, la méthode devient de toute façon trop astreignante puisqu’il va falloir très souvent attendre faute de circulation

- Pour que le temps de parcours mesuré soit significatif,  il faut vous assurer que la circulation s’opère bien à  vitesse libre, c’est-à-dire :

- en situation de trafic fluide (hors conditions de congestion ou de pré-congestion, qu’elles soient chroniques sur la liaison ou par exemple causées par un fort trafic PL plus lent)

- en dehors de toutes causes de perturbations ponctuelles permanentes (agglomérations )

- en dehors de toutes causes de perturbations ponctuelles passagères (accidents, chantiers, embouteillages, etc. )

- en dehors d’autres  causes de perturbations, qu’elles soient cycliques (l’obscurité la nuit !), passagères (intempéries en cours, ou suites immédiates d’intempéries), etc.

Autant de vérifications de simple bon sens qui conduiront à ne pas utiliser la méthode dans certaines situations, ou par exemple à choisir pour la mesure un créneau mieux approprié (heure, jour)

- Erreurs  (à éviter)

- Encore une fois n’employez jamais cette méthode pour qualifier des liaisons trop courtes (moins de 150 Km), sauf à multiplier les passes en conséquence.

- Sachez ce que vous voulez mesurer : pour une route non revêtue, si vous opérez en saison des pluies après une période de fortes intempéries, vous mesurerez un temps de parcours plutôt anecdotique, la praticabilité étant alors très variable d’une semaine à l’autre. L’information peut néanmoins être jugée intéressante, en terme de quasi-minimum de praticabilité sur l’année.

##### C.  Évaluer au vol la vitesse courante ?

- Procédé

Résumé

Mesurez le temps de parcours moyen, comme expliqué ci-dessus (véhicule flottant). Et ensuite, bien sûr :

Pour un parcours de longueur L (en Km lus au compteur) et un temps de parcours T (en mn), la vitesse courante des VL s’estime à V = (L x 60) / T, en Km/h.

## Cette vitesse courante VL (c’est-à-dire la vitesse libre moyenne adoptée spontanément par un échantillon de VL) donne une image grossière mais fiable du niveau de service réellement offert par la route.

 Attention : Voyez d’abord la fiche « Procédé pratique », dont toutes les indications ne sont pas reprises ici.

Ici il n’y  a pas lieu d’ajouter aux observations et commentaires donnés au sujet de la mesure du temps de parcours, sinon sur le point suivant :

Erreurs  (à éviter)

ATTENTION AU PIÈGE : les vitesses ne se combinent pas comme les grandeurs physiques ordinaires. La moyenne correcte de 2 vitesses n’est pas leur moyenne arithmétique (V1 + V2) / 2, mais leur moyenne harmonique  2 / [ (1/V1) + (1/V2) ].

Cela se comprend facilement sur un exemple :

Vous avez obtenu la vitesse V1 = 60 Km/h sur une première section de 40 Km avec un temps de parcours de 40 mn, car : (40 x 60) / 40 = 60

Puis vous avez obtenu la vitesse V2 = 36 Km/h sur la section suivante de 60 Km avec un temps de parcours de 100 mn, car : (60 x 60) / 100 = 36

Le premier réflexe, pour obtenir la vitesse courante sur l’ensemble des 2 sections, est de faire : V = ( 40x60 + 60x36 ) / (40+60) = 45,6 Km/h. Or c’est faux ; voilà pourquoi :

Le temps de parcours courant sur l’ensemble des 2 sections est naturellement  40 + 100 = 140 mn, et la longueur totale est 40 + 60 = 100 Km. La vraie vitesse courante sur l’ensemble est donc : V = 100 x 60 / 140 = 42,9 Km/h. Pas très différent de 45,6 mais quand même !

On vérifie facilement que V est bien la moyenne harmonique (ici, pondérée par les distances) des 2 vitesses V1 et V2. En effet : 140 / [ (40/60) + 100/36) ] = 42,9 Km/h

Comme les formules de moyenne harmonique sont ennuyeuses à calculer et facilitent les erreurs, il est plus sûr de procéder comme dans l’exemple: calculez d’abord le temps de parcours moyen, et tirez-en naturellement la vitesse, le résultat est bien le même.

Un autre exemple un peu différent :

Si vous procédez à 2 passes successives sur le même tronçon de longueur L=100 Km, l’une donnant un temps de parcours T1=80 mn, l’autre un temps T2 = 100 mn, vos 2 estimations de la vitesses de parcours sont alors :

V1 = (100 x 60) / 80 = 75 Km/h, et V2 = (100 x 60) / 100  = 60 Km/h

Pour améliorer la précision de votre estimation de vitesse, au lieu de choisir soit V1 soit V2, vous êtes tenté de faire la moyenne ordinaire des 2, à savoir :

V = (V1 + V2) / 2 = (75 + 60 ) / 2 = 67,5 Km/h.

Ce serait faux ; voilà pourquoi :

C’est le temps de parcours moyen (la vraie grandeur physique) qui vaut  :

T = (T1 + T2 ) / 2 = (80 + 100) / 2 = 90 mn

La vitesse moyenne correcte sera donc : V = (100 x 60) / 90 = 66.7 Km/h. Assez proche de 67,5 mais néanmoins pas égal.

On vérifie facilement que V est bien la moyenne harmonique (ici, simple ; dans l’exemple précédent, elle était pondérée par les distances) des 2 vitesses V1 et V2 . En effet :

2 / [ (1/75) + (1/60) ] = 66,7 Km/h

Comme dans le premier cas, pour éviter toute erreur de formule ou de calcul, il est sage de passer par le temps de parcours, et d’en déduire ensuite la vitesse résultante.

Pour conclure…

Une introduction aux méthodes SOURCE… (SOURCE = Standard Overall Ultralight Road Care Estimate.) Comme mentionné plus haut, les méthodes décrites ici NE SONT PAS les vraies méthodes SOURCE, ce ne sont que des méthodes ultra-rustiques dérivées des méthodes SOURCE, après simplification, pour les rendre utilisables au vol par tout un chacun. Les fiches précédentes ont déjà signalé au passage certaines des spécifications améliorantes adoptées dans le cadre des mesures SOURCE. Il faut bien voir la différence des 2 approches, même si l’inspiration de méthodes de terrain est la même : - Ici, on cherchait à produire des ordres de grandeur simplement indicatifs caractérisant les grandes liaisons, éventuellement dans une saison quelconque. - La méthode SOURCE, elle, vise à bâtir un indicateur agrégé de performance globale du réseau, ce qui passe par la constitution d’une méta-banque de données relative aux grandes liaisons, avec une marge d’erreur contrôlée. Les spécifications à appliquer sur le terrain sont bien plus sévères, même si l’intégration statistique à l’échelle du réseau supporte une qualité inférieure des mesures pour les liaisons à faible trafic. L’utilisation des résultats isolés par liaisons est soigneusement limitée (notamment encadrée par des seuils). Enfin la mesure n’est opérée qu’en saison sèche (on veut qualifier un quasi-optimum de praticabilité sur l’année). Les protocoles de travail SOURCE sont nettement plus exigeants pour les opérateurs de terrain (notamment par la tenue de fiches de saisie détaillées). Ils sont conçus pour faciliter l’exercice d’un contrôle de qualité rigoureux, à 2 échelons éventuellement : « interne », au niveau du prestataire opérant sur le terrain et assurant le pré-traitement des données ; « externe », à opérer sur le travail de ce prestataire par le commanditaire de la campagne ou par un tiers mandaté à cet effet. Le protocole de contrôle de qualité inclut notamment une certification préalable des équipages de mesure (chauffeur et opérateur). Le manuel « SOURCE » fournit toutes ces spécifications. Il ne fait aucun doute que les mesures indicatives pratiquées « au vol » selon les procédés exposés ici dans les fiches pratiques illustrées ne satisferont pas les critères de qualité SOURCE.

N’essayez pas non plus d’apprécier au vol la proportion de PL dans le trafic général, cela revient au même ! Vos résultats seraient complètement faux, puisque VL et PL vont à des vitesses très différentes et que vous n’avez pas idée de la vitesse moyenne des PL. Voir illustration de ce point en annexe.

Ce point est également illustré par l’étude de cas  donnée en annexe.