SOURCE (Standard Overall Ultralite Road Care Estimate)

Six protocoles économiques de mesure statistique des vitesses usuelles, comparatif multicritère

Louis Fernique, SSATP / Initiative de gestion de la route (IGR)

- Problématique : mesurer les vitesses à moyens minimum

2. Quels protocoles de mesure ?

Le "véhicule flottant"

Les protocoles "à fenêtre"

Tableau des caractéristiques des protocoles

2.1. Représentation graphique du trafic

2.2. Précisions sur le véhicule flottant

2.3. Protocoles à fenêtres : Quelles formulations ?

2.4. Protocoles à fenêtres : L'algorithme PVTX

Formulations de PVTX pour les prot. 1 à 5

3. Le simulateur de trafic

3.1. Le paramétrage

- 3.2. Simulations et scénarios

- Enseignements tirés des tests de terrain et des

simulations

4.1. Performances des divers protocoles

4.2. Choix final

4.3. Finalisation

Annexe 1 : Spécimen de rapport de simulation

Annexe 2 : Distribution effective des vitesses VL

Annexe 3 :  Erreur fréquente. Pourquoi la part de trafic PL ne peut pas être

mesurée par l’opérateur mobile ?

- Problématique : mesurer les vitesses à moyens minimum

Le comparatif présenté ici s’inscrit dans le cadre de l'expérimentation du projet SOURCE (Standard Overall Ultralite Road Care Estimate). Le but final était d'établir un système sommaire et bon marché d'évaluation de l'état général des routes, basé sur les relevés de vitesses courantes de circulation, qui soit bien adapté au profil général des réseaux routiers principaux d'Afrique subsaharienne.

Il s'agissait tout d'abord de savoir mesurer correctement et efficacement les vitesses courantes de circulation, en veillant à la plus grande économie logistique : ni postes fixes ni instruments particuliers. Plusieurs méthodes-candidats ayant été développées en chambre ont ensuite été soumises à une double expérimentation :

- Tests en vraie grandeur sur environ 4000 Km au Cameroun, au Ghana, en Guinée et à Madagascar, permettant de vérifier systématiquement les niveaux d’erreurs obtenus selon les situations (la mesure intégrale des vitesses réelles étant opérée systématiquement en parallèle). Ces tests ont également permis de résoudre bon nombre de difficultés pratiques, de vérifier la faisabilité en situation réelle, de mettre au point les premiers prototypes de grilles de saisie et de dégrossir l’aspect formation des opérateurs.

- Tests informatiques à l’aide d’un « Simulateur de trafic » sous Excel (développé à cet effet). On a ainsi pu roder et évaluer les divers protocoles de mesure sur plusieurs millions de kilomètres virtuels, en faisant varier autant que nécessaire divers paramètres : profil d’état de l’itinéraire, longueurs des passes, gamme et distributions des vitesses, gamme et distributions des trafics, etc.

Il y a eu interaction intense entre ces 2 programmes de tests, le terrain fournissant notamment les gammes de paramétrages au simulateur, et le simulateur suggérant des modifications en retour dans les protocoles de mesure. Certains des protocoles-candidats ont d’ailleurs été conçus sur la base de ces premiers échanges.

La question qui suit immédiatement, à savoir celle de la relation vitesses / état des chaussées est strictement indépendante de la première question. La même campagne de tests-terrain l’a également traitée. Voir dans le CD-ROM SOURCE  le rapport correspondant  « Influence de l’état de la chaussée sur le temps de parcours d’un véhicule […] ».

On se propose ici de décrire les 6 protocoles testés pour la mesure des vitesses, d’exposer le bilan multi-critères tiré des 2 séries de tests (complété par des considérations de coûts), et de justifier ainsi la décision finale de retenir le protocole du flottement.

Notons qu’après avoir effectué ce choix, et finalisé les outils correspondants (document de formation des équipages, grilles des saisies, tableur de traitement des données, pièces pour la passation des marchés de prestations, procédures de contrôle qualité),  on a confié à un opérateur tiers, sur appel d’offres, une campagne en vraie grandeur sur le Ghana (6400 Km), pour validation finale et vérification que les objectifs de coût et de qualité étaient bien atteints.

- Quels protocoles de mesure ?

Formellement, on ne considère ici que des protocoles génériques visant à mesurer la vitesse dans un seul  sens de circulation (en fait sur le terrain, ces protocoles d'observation permettent  bien sûr d'opérer simultanément  les mesures dans les deux sens de circulation, ce qui revient à superposer 2 protocoles génériques inverses… ; mais on doit décomposer ici pour l'analyse, dans la mesure où la qualité des résultats de certains protocoles dépend très fortement du sens du trafic observé).

De même on ne considère qu'un seul type de trafic (censé correspondre à une famille de véhicules homogène). Les mesures réelles en ont bien sûr distingué plusieurs (en fait deux : VL et PL), mais les mesures et les calculs pour chaque type de véhicules sont strictement disjointes. Pour appliquer le même protocole à deux types de trafic superposés, en termes de simulateur, il suffit de l'appliquer deux fois en ne générant à chaque fois que l'un de ces deux trafics.

On a défini, étudié et testé 6 protocoles génériques, décrits  ci-dessous :

le protocole du " véhicule flottant " (ou du « flottement »)

Le premier des six  (le " véhicule flottant ") est très spécifique dans sa conception ; c'est un protocole de poursuite.

La vitesse du véhicule flottant, auto-ajustée au trafic selon des règles précises, est directement assimilée à la vitesse courante du trafic considéré.

les 5 protocoles "à fenêtre"

Les cinq autres consistent à enfermer le trafic dans un périmètre d'observation constitué, en continuité, par des observateurs fixes et des observateurs mobiles. Cette fenêtre d'observation est refermée sur elle-même (en théorie, tout véhicule y rentrant en sortira, et inversement) . On capture donc ainsi un échantillon plus ou moins bien distribué du trafic. Les véhicules  " capturés " dans la fenêtre peuvent être, autant que de besoin :  a) identifiés (par leur immatriculation et/ou diverses autres caractéristiques)   b) minutés  (on enregistre les heures de passage)  c) dénombrés (on se contente de les compter ; on peut aussi les compter par tranches horaires), selon : les besoins de la formulation qu'on a retenue ; le degré de précision qu'on veut atteindre ; les difficultés pratiques de mise en œuvre.

Le tableau qui suit indique les caractéristiques précises de ces protocoles, qui sont aussi illustrés par des graphiques (voir paragraphe 1.2 pour l'explication des graphiques) :

|  | Prot.0 | Prot.1 | Prot.2 | Prot.3 | Prot.4 | Prot.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schéma de principe |  |  |  |  |  |  |
| #### Description | 1 véh.flottant Dans le sens du trafic à mesurer. Aucun observateur fixe. L'unique observateur démarre derrière un véhicule et le suit jusqu'au premier véhicule qui les double (un "lièvre") ou que l'autre double (une "tortue"). Il suit alors ce nouveau véhicule jusqu’à la prochaine rencontre d’un véhicule du type contraire (tortue/lièvre), qu’il suit alors…etc… En fait, on suit alternativement un « lièvre » puis une « tortue » en ajustant par définition sa propre vitesse. | 2 véh.R A contre-sens du trafic à mesurer. 2 voitures partent du même point, avec un décalage égal au temps de parcours présumé, et se rejoignent à l'arrivée. Les véhicules en attente (au départ et à l'arrivée) tiennent lieu d'observateurs fixes. | 2 véh.A Dans le sens du trafic à mesurer. C'est l'inverse exact du protocole 1. En fait le même dispositif peut mesurer simultanément le trafic aller (prot.2) et le trafic retour (prot.1). La qualité diffère systématique-ment entre les mesures des 2 sens. | 1 véh.A-R En aller-retour. Un observateur fixe reste au point de départ, un seul véhicule opère un aller et retour, départ dans le sens du trafic mesuré. Le prot.3 bis qui consisterait à mesurer le trafic inverse présente une pseudo-symétrie : la qualité des résultats est forcément la même. | 2 véh.R bis A contre-sens du trafic à mesurer. Idem que Prot.1, mais le décalage entre le départ des 2 véhicules est choisi égal au temps de parcours présumé des observateurs augmenté du temps de parcours maximum (supposé) du trafic. Voir dernier alinéa du chap.1. | 2 véh. A croisés Dans le sens du trafic à mesurer. Idem que Prot.2, mais les 2 observateurs mobiles adoptent des vitesses très différentes. Le plus rapide part en retard, double l'autre vers le milieu de la section, puis l'attend à l'arrivée. Il tient au départ et à l'arrivée le rôle d'observateur fixe. |
| ## Nb de voitures | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |

Un septième protocole implicite consisterait à disposer 1 observateur fixe à chaque extrémité du parcours considéré, chargé d'identifier et minuter tous les véhicules. On en tire alors la valeur exacte de la vitesse moyenne.

Ce protocole virtuel, parfait mais peu pratique en réalité, sert de référence de qualité pour nos tests.

  - Représentation graphique du trafic

On a adopté un graphe simple où les distances de PK0 à PKL sont en X, le temps en Y. On visualise ainsi facilement les trajectoires de chaque véhicule dans le trafic et des observateurs mobiles éventuels. Les pentes des trajectoires sont à l'inverse des vitesses (précisément, la vitesse est la cotangente de l'angle de pente) ; plus un véhicule est rapide, plus sa trajectoire est horizontale. Les croisements et les doublements sont aussi matérialisés clairement.

Des segments verticaux (déplacement nul) représentent les observateurs fixes, et l'on voit  ainsi matérialisée la fenêtre du protocole de mesure, avec les véhicules qui traversent le dispositif et ceux qui y échappent.

Schéma de base (trafic un seul sens)		    Schéma avec fenêtre d'observation

  - Précisions sur le véhicule flottant

Un véhicule flottant (VF) ne roule jamais tout seul. A tout moment, il ne fait que suivre un autre véhicule en se calant sur la vitesse de celui-ci.

Mais il change systématiquement de véhicule suivi, à l'occasion de doublements naturels entre le véhicule suivi et un véhicule tiers (soit que le véhicule suivi en double un autre plus lent, soit que le VF et le véhicule qu'il suit soient tous deux doublés par un autre plus rapide).

Toutes les situations de doublements ne donnent pas lieu à changement de véhicule suivi, il y a une condition de parité sur le type de rencontre : VF doit suivre alternativement un lièvre (véhicule doublant au moment où VF le rencontre) puis une tortue (véhicule doublé au moment où VF le rencontre) ; jamais 2 tortues ni 2 lièvres de suite.

Exactement, on opère  selon les règles suivantes :

- VF démarre derrière un véhicule quelconque et le suit, c'est le début de la mesure. Ce premier véhicule suivi,  Vsuivi1 , est considéré comme neutre (ni lièvre ni tortue). Appelons Vsuivi(2) le tout premier véhicule () qu'ils rencontrent, circulant dans le même sens qu’eux. Ici deux cas :

- soit c’est Vsuivi1 qui est rattrapé et doublé par Vsuivi2  (qui est alors du type "lièvre"),

- soit c’est Vsuivi1 qui rattrape et qui double Vsuivi2 (considéré alors comme du type "tortue").

- Quoi qu’il en soit, VF lâche alors Vsuivi1 pour suivre Vsuivi2. On enregistre quel est le type de Vsuivi2 (lièvre ou  tortue).

- VF ne lâchera Vsuivi2 que pour suivre Vsuivi3, le premier véhicule du type contraire qu'ils rencontreront roulant dans le même sens qu’eux. Entre temps, les véhicules du même type que Vsuivi2 sont ignorés.

- A chaque rencontre, il y a donc « test » sur le type du véhicule rencontré (lièvre/tortue), le VF ne réagissant qu'en cas d'inversion du type.

- Et ainsi de suite jusqu'au bout de l'itinéraire à tester. Le VF "flotte" dans le trafic de véhicule suivi en véhicule suivi. Il se laisse porter par le flux, ni trop vite ni trop lentement, sa vitesse propre étant ainsi ajustée en permanence.

- En cas d'arrêt ou de divergence du véhicule suivi, le VF stoppe et suspend la mesure en cours à l'instant et au PK atteint. Il repartira derrière le premier véhicule qui le doublera, en opérant comme au départ.

Pour résumer le procédé, on peut dire que le VF garde autant de véhicules derrière lui que de véhicules devant : chaque fois qu’il est doublé, il saisira la première occasion de doubler lui-même, et inversement. Ainsi, il « flotte » dans le trafic.

Notons que la vitesse du VF est à tout moment « dictée » par le trafic rencontré. C’est un témoin qui, en théorie, n’interfère en aucune façon et se contente de transcrire l’état des choses.

Au final, on considère simplement que la vitesse moyenne réalisée par le VF sur le parcours (après déduction des arrêts éventuels) est une mesure de la vitesse moyenne du trafic considéré.

Remarques :

- le VF ne s'intéresse bien sûr, pour ajuster son comportement,  qu'aux véhicules circulant dans le même sens que lui.

- le VF peut flotter avec une catégorie de trafic déterminée, au lieu de flotter avec le trafic général. Il ne considère  alors que les véhicules correspondants;

- le VF dispose d’indices naturels sur la qualité immédiate de sa propre mesure :  il peut compter les  véhicules suivis par lui sur son parcours mais aussi les véhicules rencontrés circulant dans son sens, qu’ils aient été suivis ou non. Ces deux comptages reflètent la combinaison du niveau de trafic et de la dispersion des vitesses  de ce trafic ; rapportés à la longueur du parcours, ils fournissent un double indice de qualité de la mesure de vitesse  par le VF (du positionnement sur le fuseau de convergence)

- attention à une idée fausse assez naturelle : la vitesse du VF ne refléterait que la moyenne des vitesses des seuls véhicules effectivement suivis dans son parcours, ou encore des seuls véhicules  rencontrés, c'est-à-dire des sous-échantillons de trafic généralement assez limités. C'est inexact : en fait la   trajectoire du VF est aussi fortement déterminée par les vitesses des véhicules qui seront restés derrière  lui sans le rattraper et de ceux qui seront restés devant sans qu'il les rattrape, donc un échantillon en cloche bien plus important qu'il ne semble à première vue.

Illustration du protocole du véhicule flottant. Ici le VF a suivi successivement 4 autres véhicules. La droite pointillée noire représente la vitesse moyenne réalisée, mesure de la moyenne des vitesses de l’échantillon.

Bien entendu la vitesse du VF, avec l’accroissement du linéaire mesuré et/ou du niveau de trafic,  converge vers la valeur exacte de la vitesse moyenne de l’échantillon. De plus, la règle de parité lièvre-tortue améliore en inhibant l’impact des rencontres aberrantes. Pour le vérifier :

- Pour des régimes de trafic uniforme (vitesse constante et unique + émission régulière), la démonstration par itération de cette convergence est triviale.

- Dans le cas général, le cas est plus ardu et nécessite une approche probabiliste. Voir dans le CD-ROM SOURCE la note technique No.6 « Le protocole du flottement, qualité de la convergence, approche théorique ».

  - Protocoles à fenêtre : quelles formulations ?

On a utilisé et testé, selon les divers protocoles, plusieurs formulations pour le calcul de la vitesse moyenne, à savoir :

- MyH (TotTrafic, TotSection) : on calcule ici la vitesse moyenne exacte de la totalité du trafic généré dans la période d'observation : le calcul se fait comme si on avait les données de deux observateurs fixes identifiant chaque véhicule à l’entrée et à la sortie (voir plus haut). C'est la valeur de référence, réputée parfaite, et qu’on veut approcher par des formulations moins exigeantes en termes logistiques.

A noter qu’ici les vitesses se calculent bien sûr en moyenne harmonique (puisque c'est la distance parcourue qui s'additionne physiquement, c’est-à-dire arithmétiquement).

Ce calcul concerne donc tous les véhicules générés , et pour chacun d'entre eux toute la section de parcours mesurée, de PK0 à PKL.

- MyH (TraficRenc., SectRenc.) : on calcule ici la vitesse moyenne exacte des véhicules traversant la fenêtre de mesure, pour chacun sur son parcours de traversée de la fenêtre. Il s’agit donc d’un échantillonnage particulier. Ce calcul de vitesse moyenne est opéré en moyenne harmonique simple (c’est-à-dire sans pondérations).

- MyHPond (TraficRenc., SectRenc.) : idem, mais on opère le calcul en moyenne harmonique pondérée, pour chaque véhicule considéré, par la distance de mesure (c'est-à-dire la distance de traversée de la fenêtre).

- VSelonPVTX : ce calcul particulier ne prend en compte que l'effectif des véhicules rencontrés (croisés, doublés ou doublants) sur chaque segment du périmètre de mesure. L'algorithme utilisé est exposé  plus loin, paragraphe 1.4.

Pour chacune de ces formulations, on teste l'impact (sur la qualité des résultats) de la qualité des données utilisées , en distinguant 2 niveaux de qualité des données :

- Niveau de qualité 1 : données "avec ID", c'est-à-dire avec identification parfaite des véhicules, donnant la concordance exacte entre la série des entrées et celle des sorties

- Niveau de qualité 2 : données "sans ID", c'est-à-dire sans identification des véhicules. Le désordre introduit entre la série des entrées et la série des sorties ne peut être arbitré faute d'informations. On fait donc l'hypothèse (généralement fausse) qu'il n'y a eu aucun doublement et l'on assimile le véhicule de rang i en sortie au véhicule de rang i en entrée, pour le calcul des vitesses et des parcours individuels.

Il faut ici remarquer que :

- MyH (TotTrafic, TotSection) avec ID =  MyH (TotTrafic, TotSection) sans ID, démonstration facile

- MyHPond (TraficRenc., SectRenc.) avec ID = MyHPond (TraficRenc., ) sans ID, démonstration triviale également

- par contre MyH (TraficRenc., SectRenc.) avec ID n'est aucunement égal à MyH (TraficRenc., SectRenc.) sans ID, dans le cas général.

Les 2 identités remarquables (a) et (b) énoncées ci-dessus ne sont mathématiquement vraies que si les listes entrées/sorties des véhicules concordent à l’ordre près (c’est-à-dire si tout véhicule observé à l’entrée a aussi été observé en sortie et inversement).

Or cette condition est impossible à vérifier sans ID avec juste 2 observateurs fixes (la série arrivée est polluée par des véhicules lents partis avant l'observation au point départ et par des véhicules rapides partis après ; et inversement).

C'est tout l'intérêt de bâtir un périmètre d'observation continu et fermé (la fameuse fenêtre, combinant observateurs fixes et observateurs mobiles) où l'on est sûr de la conservation des véhicules (tout entré est sorti et vice versa, y comprise entrées ou sorties en cours d’itinéraire). Cela permet de faire l’économie de l’identification des véhicules, sous certaines conditions.

Autre remarque :

Le calcul selon la formulation MyHPond (TraficRenc., SectRenc.) présente l'avantage de neutraliser les "effets de coin", rencontrés dans les vraies mesures de terrain. En effet, pour un véhicule qui traverse trop  brièvement la fenêtre (typiquement dans un "coin" de la fenêtre), le défaut de précision du minutage peut conduire à une appréciation aberrante de sa vitesse, les incertitudes relatives sur le temps et sur la distance étant toutes les deux élevées. Sauf pondération de la moyenne des vitesses observées par la durée de traversée de la fenêtre, ces aberrations ont un impact exagéré.

Enfin, il a fallu apprécier l’impact  du taux de « brouillage » sur les diverses formulations. Il s'agit ici, en fait, de prendre en considération les phénomènes suivants :

- les véhicules vus à l'entrée mais pas à la sortie (ou inversement) : entrées-sorties parasites sur le parcours, ou encore démarrages ou arrêts « définitifs » en un point quelconque du parcours,

- ainsi que les véhicules pratiquant la courte pause (arrêt + démarrage) en cours de parcours, ce qui rend la mesure de leur vitesse individuelle non significative

Sur le terrain, ces divers comportements, à l’évidence, brouillent la mesure, faute de pouvoir les appréhender intégralement. Pour les tests au simulateur, au contraire, ce taux de brouillage est directement rentré par l'utilisateur indépendamment des autres paramètres du test, ce qui permet d’apprécier leur impact sur l’estimation des vitesses.

  - L'algorithme de PVTX :

On décrit ici une formulation particulièrement élaborée qui a également été testée.

L'idée de base est qu'un observateur mobile placé au sein d'un flux de circulation (dans le même sens que son déplacement ou dans le sens inverse) observe, depuis son observatoire mobile,  un ensemble de sous-trafics "relatifs" qui  constitue une transformée du trafic de base.

La fréquence globale des véhicules rencontrés, telle que perçue par l'observateur mobile (les véhicules qu'il double ou qui le doublent; ou bien ceux qu'il croise pour l'autre sens) se déduit facilement de la fréquence globale du trafic telle que perçue par un observateur fixe.

Cette transformation fait bien sûr intervenir la vitesse de l'observateur mobile et la vitesse moyenne du

trafic.

Ainsi la connaissance de ces fréquences de rencontre ou de passage  permet de déduire la vitesse moyenne du trafic à partir de la vitesse de l'observateur mobile.

##### Trafic uniforme Le calcul est simple dans le cas d'un trafic uniforme (vitesse constante identique pour tous les véhicules + émission des véhicules strictement régulière). On ne considère qu’un sens donné de circulation, qui n’est pas forcément celui de l’observateur mobile.

Soit : - L la longueur en km du parcours de l'observateur mobile Mob entre le point PK0 et le PKL (quel que soit le sens de son parcours), - Vmob sa vitesse algébrique (positive s'il va dans le sens du trafic considéré, négative sinon), - TR (en véh./heure) le trafic émis au point PK0 dans l'unique sens considéré ici, - V la vitesse constante et identique de tous les véhicules sauf Mob - p le nombre de véhicules émis au point PK0 dans le sens considéré durant le temps de parcours de Mob, - Ncroisés le nombre de véhicules croisés par Mob (nul si Mob est dans le sens du trafic considéré) - Ndoublés le nombre de véhicules doublés par Mob (nul si Mob est dans le sens inverse du trafic considéré), - Ndoublants le nombre de véhicules qui doublent Mob (nul si Mob est dans le sens inverse du trafic considéré) On montre facilement que : V = Vmob x p / ( p + Ndoublés - Ndoublants - Ncroisés ), algorithme générique, avec bien sûr selon le sens de circulation de Mob : soit Ncroisés = 0, soit Ndoublés = Ndoublants = 0. En fait dans le sens du trafic (Vmob > 0) : V = Vmob x p / ( p + Ndoublés - Ndoublants ), et à contresens du trafic (Vmob < 0 ) : V = Vmob x p / ( p - Ncroisés)

###### Trafic non uniforme Si maintenant le trafic émis perd son caractère uniforme et devient aléatoire, en combinant deux niveaux d'aléas : - l'aléa sur les vitesses des véhicules émis, variables autour de leur vitesse moyenne V, - l'aléa sur les intervalles d'émission des véhicules au point 0, variables autour de l'intervalle moyen entre deux véhicules correspondant au trafic TR, alors on peut vérifier (facilement au simulateur) que cet algorithme est bien conservé pour les trafics élevés. En théorie, il est donc inutile non seulement d'identifier les véhicules, mais même de les minuter (le simple dénombrement suffirait).

Cela suggère un protocole basique de mesure où l'on aurait simplement un véhicule et un observateur fixe.

Malheureusement pour des raisons pratiques, on est forcé de doubler ce dispositif, soit avec 2 véhicules (prot.1, 2 et 4) soit avec un  aller-retour (prot.3). Mais les formules testées pour ces divers protocoles sous la dénomination PVTX sont strictement déduites de cet algorithme générique.

Si l’on convertit les notations Ndoublés, Ncroisés et Ndoublants, pour ces 5 protocoles, en employant comme nouvelles notations NE et NS   [ NE= Nb de véhic. entrant dans la fenêtre par le segment du véhicule mobile d'observation ;  NS = Nb de véhic. sortant de  la fenêtre par le segment du véhicule mobile d'observation ], on obtient une formulation plus simple pour le dénominateur vu plus haut [ à savoir D =  p + Ndoublés - Ncroisés - Ndoublants  ], qui devient :

D  =  p  + ε x (NE - NS) , où le coefficient  ε est donné par le tableau suivant :

| ε | 1er mobile | 2e mobile |
| --- | --- | --- |
| sens du trafic | +1 | -1 |
| sens inverse | -1 | +1 |

et donc :  V = Vmob x p / ( p + ε x (NE-NS) )

Au final, pour chacun des 5 protocoles, la formulation qu'on a utilisée pour VPVTX est la moyenne harmonique des 2 calculs distincts de la vitesse moyenne de trafic, opérés chacun en référence à l'un des deux observateurs mobiles du dispositif et selon la formule ci-dessus. Dans chaque cas, pour évaluer p, on a recours aux tranches de comptages fixes adéquates telles que le protocole les a rendues possibles.

Un facteur important d'erreur est qu'en réalité l'émission du trafic est bien sûr irrégulière, et que la géométrie de la "fenêtre" du protocole ne permet pas toujours d'assurer que p correspond à la même tranche de trafic (aux mêmes véhicules) que NE et NS.

De ce point de vue, les données sont particulièrement mauvaises quand on travaille en sens inverse (prot.1) : pour bien faire, il faudrait laisser un observateur fixe derrière soi ou bien anticiper exagérément l'observation fixe devant soi... mais on se  heurte à des problèmes pratiques ; une autre échappatoire est d'allonger l'écart entre les deux véhicules, ce qui correspond au prot.4 ; mais bien sûr la productivité de la mesure en souffre.

On donne à la page suivante les formulations finales de PVTX pour les prot.1 à 5. Ces formules en NE et NS sont celles utilisées par le simulateur.

Les expressions en Ndoublés, Ndoublants et Ncroisés, plus naturelles à interpréter sur le terrain, s'en déduisent de façon évidente.

- Le simulateur de trafic

Ce programme est destiné à éprouver, par des séries de simulations de trafic paramétrables, l'efficacité  des divers protocoles de mesure des vitesses courantes de circulation (et de plusieurs formulations qui permettent de tirer, à partir des résultats bruts de ces  mesures, l'estimation des vitesses courantes).

Il s'agit donc d'un outil d'analyse.

L’efficacité des formulations est évaluée en termes de précision de la mesure, c'est-à-dire d'écart relatif entre la vitesse déduite des mesures et la vitesse moyenne réelle. On cherche ainsi à définir la plage de validité des couples protocoles/formulations (en référence aux paramètres du test , à savoir profil d’état de l’itinéraire, gamme et distribution des vitesses, longueur du parcours mesuré en une passe, gamme et distribution des trafics, taux de brouillage de la circulation).

Ce programme a été développé en langage Visual Basic sous Excel 5.0.

Visualisation au simulateur d’un test comparatif de plusieurs variantes du protocole 0.

  - Le paramétrage

Une fois choisi le protocole à tester parmi les 6 disponibles, on procède au paramétrage du simulateur

Il s'agit de fixer :

- · La longueur  L, en km,  de la section sur laquelle appliquer le protocole

- · Le trafic en véhic./heure dans le sens de circulation considéré (de PK0 à PKL)

- · Les vitesses de référence mini et maxi du trafic à générer, en km/h (voir ci-dessous)

- · Les vitesses de référence des observateurs mobiles A et B (pour le prot.3, il s'agit du même observateur, mais à l'aller et au retour)

- · Les 28 "coefficients de service" de l'itinéraire de PK0 à PKL (divisé par convention en 28 tronçons égaux, quelle que soit L). Ils sont supposés ici indépendants du sens de circulation. Ces coefficients sont à fixer entre 1 (tronçon excellent très roulant) et 0,5 (tronçon exécrable, très peu roulant). Pour chaque tronçon, ce coefficient arbitraire est censé rendre compte de façon synthétique :

- des difficultés de tracé et de profils affectant la vitesse (sinuosité, pentes et rampes).

- des défauts d'uni, et plus globalement d’état de la chaussée et de ses dépendances susceptibles d’affecter également la vitesse.

Si Vréf est la vitesse de référence d'un véhicule donné, sa vitesse libre V sur un tronçon de coefficient de service C est  ainsi calculée par :

V = Vréf C     (ceci s'applique aussi aux véhicules d'observation)

Vréf étant, pour chaque véhicule, sa vitesse libre sur un parcours idéal : plat, droit et sans défaut d'état (coeff.de service égal à 1). Vréf est censée rendre compte de la puissance-moteur du véhicule, de son âge et de son état mécanique, du comportement général du conducteur, de son niveau de chargement, etc…

Sa vitesse de base est ainsi affectée sur chaque tronçon par les caractéristiques physiques du tronçon, représentées par le coefficient C correspondant.

On considère de façon générale qu'on est toujours en situation de vitesse libre (pas de perturbation entre les véhicules, ni du fait de la congestion, ni du fait de difficultés particulières de doublement ou de croisement qui pourraient notamment être liées à des caractéristiques physiques permanentes de la route (voies étroites, poussière, sinuosité forte, etc…) ou à des contraintes temporaires (travaux, météo, etc...).

La forme de cette relation vitesse / état physique du réseau [ V = Vréf C ] est bien sûr arbitraire, et a une incidence sur les résultats de simulation, puisqu'elle détermine l'évolution (à l'avancement) du différentiel des vitesses en fonction de celle de l'état de la route. On s'est inspiré, en la simplifiant, de la modélisation utilisée dans HDM-4. La physionomie du trafic qui en découle paraît suffisamment vraisemblable pour l'objectif de ces simulations. Elle correspond aux configurations rencontrées lors des tests de terrain.

Après saisie de ces paramètres, on peut également  modifier les modes de génération des vitesses et des flux

Pour les vitesses, 3 options sont disponibles :

- une distribution normale autour de la moyenne de VitRéfMax et VitRéfMin, avec une variance à fixer librement (un graphique-témoin montre la silhouette de la distribution obtenue)

- une distribution parfaitement aléatoire

- une vitesse de référence unique pour tout le trafic (à savoir la moyenne de VitRéfMax et VitRéfMin)

Pour les flux, également 3 options :

- une distribution parfaitement aléatoire dans la plage de génération de trafic au point PK0. Dans ce cas, on peut fixer librement le taux de brouillage à appliquer aux mesures des protocoles 1 à 4, entre 0 % et 50 % (voir plus haut en 1.3 paragraphe 3)

- une distribution parfaitement régulière ( le même écart entre tous les véhicules passant au PK0

- une distribution décroissante dans la plage de temps considérée (la densité du trafic généré au PK0 a une tendance générale à la décroissance en 1/x2, avec néanmoins une composante aléatoire.

En combinant ces options, vous pouvez soit générer des situations de trafic réputées vraisemblables, soit vous placer dans des cas particuliers triviaux qui permettent de vérifier diverses hypothèses.

3.2. Simulations et scénarios

On peut alors lancer une série de simulations avec les paramètres fixés,  et des mesures selon le protocole retenu. Au lancement, on indique le nombre de simulations souhaité. On peut en outre demander à visualiser à chaque simulation la trajectoire d’un véhicule flottant , en supplément au protocole testé.

On dispose de plusieurs outils pour visualiser les résultats :

- un schéma de trafic qui se renouvelle à chaque simulation, où apparaissent tous les véhicules ainsi que le dispositif d'observation du protocole retenu

- un schéma ultra-simplifíé qui met en évidence les 6 sous-trafics clés décrivant la situation (p0, pL, NE[A], NS[A], NE[B], NS[B])

- un premier tableau de résultats, qui correspond à la simulation en cours (telle qu'affichée au schéma de trafic), et qui se renouvelle à chaque simulation. Y figurent les résultats des différentes formulations décrites au paragraphe 1.3 ci-dessus, et leurs écarts relatifs vis-à-vis de la vitesse moyenne réelle du trafic généré. Figure également une section qui donne les résultats obtenus par un véhicule flottant lancé au milieu du trafic généré. Dans le cas du prot.0, seule cette dernière section existe.

- juste en dessous, un deuxième tableau de résultats sur le même modèle, qui présente les résultats globaux de toutes les simulations déjà effectuées dans la série de simulation en cours : il s'agit des minima et maxima atteints par chacun des écarts relatifs décrits plus hauts.

A la fin de chaque série de simulations, le programme permet de sauvegarder les résultats détaillés et/ou globaux de la série

Le simulateur offre également une fonctionnalité "Scénarios" qui permet de composer à l'avance un programme d'enchaînement de plusieurs séries de simulations, en faisant varier à volonté les paramètres et les choix de protocoles à tester. Au terme de l’exécution du scénario, le simulateur fournit un rapport d’exécution illustré par les graphiques ad hoc (voir spécimen en annexe).

- Enseignements tirés des tests de terrain et des simulations

  - Performances des divers protocoles

L’approche adoptée, on l’a vu, a été résolument pragmatique (tests terrains et simulations), l’approche théorique, faute de modélisation solide, ne permettant absolument pas de dégager des règles.

L’objectif fixé, rappelons-le, était double :

- d’une part, en rester à des coûts-planchers,

- d’autre part, viser un protocole de mesure offrant des résultats sensiblement reproductibles et réguliers, avec une marge d’incertitude raisonnable par rapport à la valeur vraie.

L’analyse était par ailleurs à dimension variable, puisqu’il s’agissait simultanément de définir les plages de validité pratiques (en termes de linéaires de sections à traiter en une passe de mesure, de fourchettes de trafics, de catégories de véhicules à considérer, de gammes d ‘état des réseaux, etc…) qu’on voulait bien cibler sur les situations typiques des réseaux structurants d’Afrique subsaharienne.

Le tableau donné à la page suivante (suivi d’un tableau de commentaires des critères lignes par lignes) donne une image assez intuitive des résultats de cette évaluation multi-critères. On a dû le simplifier pour le rendre lisible. Notamment, on ne rend pas compte des tentatives opérées sur le trafic PL, qui se sont avérées d’emblée très généralement inexploitables en raison des plus faibles niveaux de trafics, et surtout des distributions de vitesses beaucoup  plus ouvertes et nettement erratiques (très dissemblables selon les pays, notamment).

|  |  |  |  | Prot.0 |  | Prot.1 |  | Prot.2 |  | Prot.3 |  | Prot.4 |  | Prot.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schéma de principe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Désignation |  |  | 1 véh.flottant |  | 2 véh.R |  | 2 véh. A |  | 1 véh.A-R |  | 2 véh.R bis |  | 2 véh.A croisés |  |
| ## Nb de voitures | (0) |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |
| ##### Nb de trajets | (1) |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |
| ##### Vitesse brute | (2) |  | ### V |  | ### V/2 |  | ### V/2 |  | V/3 |  | V/3 |  | Vmin (≈V/3) |  |
| ## Insensibilité au brouillage | (3) |  | +++ |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Possibilité de fractionnement | (4) |  | +++ |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qualité en MyH Avec ID | (5) |  |  |  | + |  |  |  | ~ |  | + |  | - - |  |
| Qualité en MyH sans ID | (6) |  |  |  | - - |  |  |  | - - - |  | - - |  | - - - |  |
| Qualité en MyHPond avec ID | (7) |  |  |  | + |  | - |  | - |  | + |  | - |  |
| Qualité en MyHPond sans ID | (8) |  |  |  | ~ |  | - |  | - |  | ~ |  | - |  |
| ## Qualité en PVTX avec brouillage | (9) |  |  |  | - - - |  | - - - |  | - - - |  | - - |  | - - - |  |
| ## Qualité en PVTX sans brouillage | (9) |  |  |  | + |  | ~ |  | ~ |  | + + |  | - - |  |
| Qualité en VF | (10) |  | + + + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ce tableau se réfère à des tests sur des trafics VL. Voir commentaires des lignes (0) à (10) donnés dans le tableau qui suit.

Commentaire des lignes du tableau précédent

| ## Nb de voitures | (0) | Le facteur le plus discriminant du point de vue coût, puis que le poste location (ou mise à disposition) de véhicules est généralement le plus lourd dans la structure de coûts. |
| --- | --- | --- |
| ##### Nb de trajets | (1) | On considère que le dispositif doit parcourir un réseau à mesurer, donc partir du point A et se retrouver complet au point B après la mesure. Cela impose pour le protocole 3 un 3ème trajet, improductif. Facteur également très discriminant quant aux coûts, puisque la consommation de carburant en découle. |
| ##### Vitesse brute | (2) | V étant la vitesse moyenne de la catégorie de véhicules considérée. Pour le protocole 5, l’ensemble du dispositif progresse à la vitesse du véhicule d’observation le plus lent, inférieure à V par construction. Facteur également très discriminant quant aux coûts, puisque le temps de mobilisation des véhicules en découle. Mais aussi la productivité nette de la campagne de mesures, en km mesurés/jour pour un « dispositif ». |
| ## Insensibilité au brouillage | (3) | Il s’agit des perturbations introduites par les entrées-sorties parasites le long de l’itinéraire. Un protocole est dit plus ou moins« sensible » selon que la qualité des résultats se dégrade plus ou moins rapidement avec l’augmentation du brouillage. Pour être précis, il faut analyser la sensibilité au protocole selon chaque formulation. Il suffit ici de dire que tous les protocoles à fenêtre sont très décevants dès que le brouillage s’élève, quelle que soit la formulation. La formulation PVTX est la plus décevante sur ce point : sans aucun brouillage, elle fournit des résultats très intéressants…qui se détériorent gravement dès les faibles niveaux de brouillage. Un protocole bon pour les autoroutes ! |
| Possibilité de fractionnement | (4) | Il s’agit de pouvoir ou non, A POSTERIORI, sur la base des fiches de mesure, scinder arbitrairement la section mesurée en 2, et tirer une bonne approximation des vitesses sur les 2 tronçons. |
| Qualité en MyH Avec ID | (5) | Les formulations avec ID (identification et reconnaissance de tous les véhicules) sont très contraignantes et impossibles sans moyens sophistiqués (vidéo, etc.) pour des trafics au-delà de 60 VL par heure et par sens. Les formulations sans pondérations sont particulièrement désavantagées par les « effets de coin » (voir dans le texte). |
| Qualité en MyH sans ID | (6) | Les formulations sans pondérations sont particulièrement désavantagées par les « effets de coin » (voir dans le texte). |
| Qualité en MyHPond avec ID | (7) | Les formulations avec ID (identification et reconnaissance de tous les véhicules) sont très contraignantes et impossibles sans moyens sophistiqués (vidéo, etc.) pour des trafics au-delà de 60 VL par heure et par sens. |
| Qualité en MyHPond sans ID | (8) | Le recours aux moyennes pondérées sont nettement moins sensibles à l’abandon de l’identification. Mais leurs résultats se dégradent néanmoins très vite avec l’introduction du brouillage. |
| ## Qualité en PVTX | (9) | La formulation PVTX s’avère donner toujours des résultats nettement moins bons que ceux du véhicule flottant, quel que soit le protocole à fenêtre auquel on l’applique et quel que soit le niveau de trafic. |
| ## Qualité en VF | (10) | Cette ligne n’a de sens que pour le protocole 0 (VF = véhicule flottant), tout comme les 5 lignes qui précèdent n’en ont pas pour le protocole 0. La précision de ce protocole est excellente dans les limites fixées. |

  - Choix final

Ce choix n’a pas été difficile, comme on peut le deviner au vu du tableau comparatif multi-critères. Le protocole 0 ( le véhicule flottant) s’impose d’abord comme le plus économique, et heureusement aussi comme le plus performant en termes de qualité (sa totale insensibilité au brouillage, à elle seule suffirait comme critère décisif).

L’argument final en faveur du véhicule flottant, qui ne figure pas dans ce tableau, c’est la possibilité de mesure simultanée des trafics en sens inverse. Elle est autorisée par l’auto-ajustement de la vitesse de l’observateur sur la vitesse moyenne du trafic. Cette condition ne se retrouve pas dans les protocoles à fenêtre, ce qui rend dans leurs cas la reconstitution du niveau de trafic plus indirecte.

Ce choix indiscutable a conduit à abandonner des voies de recherche intéressantes susceptibles de hisser la formulation PVTX au niveau de qualité du véhicule flottant…ce qui ne pouvait suffire pour changer la donne, la nécessité de deux véhicules de mesure valant disqualification quant à l’aspect coûts.

4.3. Finalisation

Une bonne part du travail sur terrain et sur simulateur a ensuite consisté à « caler » convenablement le protocole du véhicule flottant, en conciliant :

- Une certaine rusticité sur le terrain

- La meilleure continuité de la procédure de mesure quel que soit le niveau de trafic

- Une certaine robustesse du protocole dans des situations de mesure non idéales, notamment vis-à-vis d’incidents courants ou de perturbations du trafic

- Les nécessités d’une procédure de contrôle qualité à surajouter

- Les aspects pédagogiques

- Etc.

Pour s’en tenir à la description du protocole du flottement, ce travail de finalisation a permis de valider comme améliorantes les règles suivantes :

- l’alternance lièvre/tortue (l’option de base s’en tenait au simple changement de véhicule suivi à chaque rencontre),

- l’écrêtage « sur terrain » à 90 Km/h,

- la limitation à 15 mn maximum de chaque poursuite (en théorie, la limitation à un kilométrage fixe donne des résultats encore meilleurs, mais elle n’est pas du tout pratique à appliquer),

- pour les zones de trafics très faibles, l’auto-mesure en solo ponctuée de périodes d’attentes dégressives pour profiter d’éventuels regains  de trafic, ceci sans faire chuter catastrophiquement le débit de la mesure (ce procédé est notamment favorisé par l’architecture du macro-indicateur primaire, qui agrège les vitesses à raison des volumes de trafic correspondants).

Simultanément, les constats de base sur la validité de la mesure ont été établis : - au simulateur, pour tous niveaux de trafic supérieur à 15 VL par heure et par sens et pour les sections de plus de 150 Km quel qu’en soit le profil d’état de la chaussée, moins de 10% des tests donnent une erreur relative sur la vitesse supérieure à 8% (en valeur absolue). - sur le terrain et dans les mêmes conditions, la mesure s’avère fidèle à 5% près.

Annexe 1 : Spécimen de rapport de simulation

Annexe 2 : Distribution effective des vitesses VL

La distribution des vitesses sur un tronçon, en proportion de la vitesse moyenne, est réputée indépendante du niveau de trafic (dès lors qu’on évite tout phénomène de congestion) et, pour cette analyse, considérée comme indépendante du pays. On admet par contre en première analyse que cette distribution peut éventuellement dépendre des caractéristiques de la route (tracé et état), et donc varie avec la vitesse moyenne. C’est la sensibilité de cette distribution au niveau de vitesse moyenne qu’on examine ici.

Le travail présenté ci-dessous a contribué à caler les profils de génération des vitesses mis en oeuvre au simulateur.

|  | <<<<<<< On a regroupé ici les ratios R = « vitesse du véhicule suivi / vitesse moyenne sur le tronçon » pour 8 grandes classes de vitesse moyenne (tronçons à moins de 25 km/h ; 25-35 ; etc.). Le graphique donne les 8 courbes de distribution (R étant ventilé en 10 classes). La 2ème série étant nettement aberrante (mais d’effectif anormalement faible), on est fondé à envisager une courbe générale de distribution (rétablie ici en classes d’amplitude égale pour R >>>>>>> | Le corpus analysé est tiré de l’ensemble de la campagne de tests-terrains (Cameroun + Ghana + Guinée + Madabascar), sans distinguer par pays), après élimination des observations non exploitables pour cette analyse. Cela représente 2530 véhicules en tout. On peut vérifier que cette distribution générale est très proche d’une normale gaussienne (l’écart-type étant 0,2). |
| --- | --- | --- |

Annexe 3 :  Erreur fréquente. Pourquoi la part de trafic PL ne peut pas être

mesurée par l’opérateur mobile ?

Le graphique ci-dessus illustre de façon simple le cas choisi, les trajectoires de véhicules étant figurées par des droites :

La circulation à dénombrer va de gauche à droite, elle est constituée d’1 VL pour 3 PL (la part de trafic PL est donc :  1 / (1+3) = 25%).

Les VL circulent tous à 60 km/h, les PL tous à 10 km/h.

Le véhicule flottant roule à contre-sens du trafic qu'il veut dénombrer.Il a adopté la vitesse des VL, soit 60 km/h.

Chaque fois que la ligne rouge croise une ligne noire, c’est que le véhicule flottant croise un autre véhicule (un PL pour une ligne épaisse, sinon un VL). On voit qu’en 1h (pour 60 Km parcourus), il croise 6 VL et 7 PL.

Le trafic VL tel qu'il le perçoit est TrafVLapparent = 6 VL/h, ce qui est égal au double du trafic VL réel qu’on a fixé à TrafVLréel =3 VL/h.

Le trafic PL tel qu'il le perçoit est TrafPLapparent = 7 PL/h, pour un TrafPLréel fixé à 1 PL/h.

D’où une part apparente de trafic PL de :  7 / (7+6) = 54%. Rien à voir avec 25%, qui est la part réelle.

On montre en fait facilement, dans les cas simples de trafic uniforme comme celui-ci, que pour une classe X de trafic, de vitesse unique VitesseX et de niveau de trafic TraficX, on a toujours :

TraficXapparent = TraficXréel x [1 + (VitesseObservateur /  VitesseX)]

d'où l’on peut calculer

TraficVLapparent = 3 x [1 + (60 / 60)] = 6

TraficPLapparent = 1 x [1 + (60 / 10)] = 7, ce qui correspond aux valeurs constatées graphiquement.

La formule établit l’impossibilité de déduire PartPLréelle à partir de PartPLapparente sans connaître Vitesse PL, puisqu’elle donne, si VitesseObservateur = VitesseVL :

PartPLréelle = PartPLapparente x2 / (1 + VitesseVL) / VitessePL.

Or VitesseVL se déduit du temps de parcours du véhicule flottant, mais VitessePL reste inconnue.

D’ailleurs dans la réalité, le fuseau des vitesses PL est très dispersé et particulièrement erratique. Noter que dans certains pays et sur des trajets de descente, on trouve des moyennes de vitesses PL nettement supérieures aux moyennes de vitesses VL.

Le type de graphique ci-dessus est très pratique pour illustrer des situations de circulation de façon pédagogique, et prévenir ainsi des erreurs basiques.

Le développement et la mise au point de la méthode SOURCE ont été supervisés par L.Fernique, de l’équipe IGR, et coordonnés par l’ISTED (JP.Lanet et G.Poirier). B.Ninnin, consultant et le LCPC (P.Autret et P.Joubert) ont constitué avec eux le noyau moteur de cette recherche, à laquelle ont contribué de nombreux autres intervenants. Les tests de terrain mentionnés ici ont été conduits par Ch.Antoine, A.Breuil, J.Langlet et J.Neltner, ingénieurs-élèves de l’ENTPE.

définie comme la moyenne harmonique des vitesses moyennes effectives réalisées par chacun des véhicules de l’échantillon suivant : l’ensemble des véhicules de la catégorie considérée ayant circulé sur tout ou partie de cet itinéraire dans le sens de circulation du VF à un moment quelconque au moins de la plage de temps de la mesure, qu’ils aient été rencontrés ou non par le VF

Pour une simple approche intuitive : il s’agit d’influence par défaut. Si les  vitesses des uns avaient été plus élevées ou les vitesses des autres plus faibles, ils auraient été rencontrés par le VF et auraient ainsi modifié directement son comportement. Leur vitesse a donc influé en tout état de cause.

Pour la distinction entre moyenne harmonique et moyenne arithmétique en matière de vitesses, voir dans le CD-ROM SOURCE la note technique No.2 « Choix et raccourcis méthodologiques, justifications et discussions », qui contient un développement sur ce point, avec exemples numériques à l’appui.

le seul cas de « brouillage » quasi-nul à coup sûr étant la section autoroutière entre 2 points singuliers : postes de péages, stations-services, aires de repos, bretelles d’entrées ou de sorties.

Voir, pour une amorce d’approche théorique dans le cas unique du flottement, la Note Technique No.6 « Le protocole du flottement, qualité de la convergence, approche théorique », qui figure également dans le CD-ROM SOURCE.

Le protocole 5,  moyennant des vitesses très différentes des deux véhicules observateurs, fournit la vitesse moyenne par une simple équation du second degré qui donne des résultats excellents quand Δ est positif. Sur le terrain, l’application est très desservie par les effets de coin.