SOURCE (Standard Overall Ultralite Road Care Estimate)

Le protocole du flottement, qualité de la convergence, approche théorique

## Salim Bouzekouk, AFTT2, Banque mondiale

On trouvera ici quelques clés pour une approche probabiliste du protocole du flottement. On est conduit à adopter des hypothèses finalement très réductrices, qui confirment bien les conclusions de l’expérience, mais pour autant ne vont pas jusqu’aux résultats très pratiques qu’on serait tenté d’attendre (intervalles de confiance, etc.). Pour une approche plus pragmatique, consultez la Note technique « Six protocoles économiques de mesure statistique des vitesses usuelles, comparatif multicritère », figurant également dans le CD-ROM SOURCE.

1. Introduction

2. Hypothèses

3. Convergence vers la vitesse moyenne du parcours

4. Vitesse de  convergence

4.1. Variance de la vitesse dans les cas où il n’y a pas d’alternance

4.2. Variance de la vitesse dans le cas où il y a alternance

4.3. Cas particulier où l’on supprime la symétrie de la distribution

des vitesses

5. Quelques résultats numériques

6.  Augmentation du nombre de passes

7. Conclusions

#### Annexes

Annexe 1 : Théorème de la limite centrale

Annexe 2 : Exemple de profil de vitesses

1.  Introduction

La méthode SOURCE, telle qu’elle est décrite dans le manuel de l’utilisateur, a pour but de mesurer la vitesse moyenne des véhicules en circulation sur une section de longueur donnée.

Pour cela, le véhicule de mesure (appelé dans la suite le véhicule flottant), suit le premier véhicule qu’il rencontre au début de la section, ce dernier sera appelé véhicule neutre. Puis il suit le premier véhicule qui double le véhicule neutre (ce dernier sera appelé lièvre) ou qui se fait doubler par le véhicule neutre (dans ce cas il sera appelé tortue). La poursuite d’un lièvre continue jusqu’à ce qu’il double un autre véhicule (tortue) et dans ce cas le véhicule flottant commence à suivre ce dernier. De même, la poursuite d’une tortue continue jusqu’à ce qu’elle se fait doubler par un autre véhicule (lièvre) et dans ce cas le véhicule flottant commence à suivre ce dernier.

D’autres règles, plus précises, traitant, cas par cas, tous les problèmes particuliers que le véhicule flottant peut rencontrer sont décrites dans le manuel de l’utilisateur.

2. Hypothèses

Nous considérons, une fois pour toute, une section de longueur L que l’on supposera constante dans toute la suite.

Dans la réalité, lorsque on suit un véhicule, sa vitesse varie au long du parcours avec la difficulté du tracé d’une part et les aléas de la conduite d’autre part (ainsi un véhicule qui était à un certain moment ‘rapide’ peut ne plus l’être ultérieurement).

Nous allons d’abord simplifier le problème en supposant qu’un véhicule sur la section ne peut prendre qu’une seule vitesse parmi les trois valeurs v1≺v2≺v3 fixées d’avance. Et qu’une fois cette vitesse choisie, le véhicule ne peut changer cette vitesse au cours du trajet. Cela revient à modéliser les véhicules en trois types différents, véhicules lents, moyens et rapides, sans s’intéresser ici aux motifs de cette classification (puissance du véhicule, profil du chauffeur…).

On suppose de plus que les véhicules de vitesse v1 (respectivement v2, v3) sont émis du bout de la section selon un processus de Poisson de paramètre λ1(respectivement λ2, λ3).

Cela veut dire, qu’une fois un véhicule avec la vitesse v1 (respectivement v2, v3) est émis (se lance sur la section), on génère un temps aléatoire de loi exponentielle de paramètre λ1 (respectivement λ2, λ3) à la fin duquel on lance sur la section un autre véhicule de vitesse v1 (respectivement v2, v3).

Ainsi la période d’attente entre le lancement (l’émission) de deux véhicules de la même vitesse v1 (respectivement v2, v3) est une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre λ1 (respectivement λ2, λ3).

D’après les propriétés de la loi exponentielle, la moyenne d’attente entre le lancement de deux véhicules de même vitesse v1 (respectivement v2, v3) est égal à 1λ1 (respectivement 1λ2, 1λ3). Et la variance de ce temps vaut 1λ12(respectivement 1λ22, 1λ32)

Avec cette hypothèse, on peut modéliser, la densité de chaque type de véhicules sur la route. En effet, quand par exemple λ1 devient très grand, cela correspond à une très grande densité de véhicules lents sur le trajet. Quand λ1 tend vers 0, cela correspond à une faible densité des véhicules lents sur le trajet. De même pour les véhicules lents et  moyens.

Remarque 1 : Supposons stationnaire le processus de départ des véhicules (on entend par là que la probabilité pour qu’un véhicule parte à l’instant est constante, c’est-à-dire indépendante de t). Cela implique que la mesure se fait sur un intervalle de temps relativement petit par rapport au profil journalier des variations de trafic. Alors comme il y a indépendance des départs, on peut montrer que le processus des départs est un processus de Poisson.

Remarque 2 : A partir du moment où l’on a fait l’hypothèse de la stationnarité, le processus de départ des véhicules au début de la section, le processus de passage devant un observateur fixe situé en n’importe quel point de la section et le processus des arrivées en fin de section suivent la même loi.

Remarque 3 : Si l’on suppose la stationnarité (et donc, s’il n’y a plus de différence entre les lois des trois processus des départs, des passages devant un observateur, et des arrivées) et si l’on ne différencie plus les véhicules par leurs  vitesses, alors si  l’on note λ la somme λ1+λ2+λ3, il est facile de démontrer que le processus de départ des véhicules indépendamment de leurs vitesses est un processus de Poisson de paramètre λ.

Lorsque le véhicule flottant adapte la vitesse v1, il voit les véhicules de vitesse v2 arriver vers lui selon un  processus de Poisson de paramètre λ2, et ceux de vitesse v3 selon un  processus de Poisson de paramètre λ3. En fait il voit les autres véhicules arriver sur lui selon un  processus de Poisson de paramètre λ2+λ3, que l’on notera λ−1. De même, on note λ1+λ3 par λ−2 et on note λ1+λ2 par λ−3.

3. Convergence vers la vitesse moyenne

du parcours

Le but de cette section est de démontrer que l’estimateur de la vitesse converge vers la vitesse moyenne et d’apprécier la rapidité de cette convergence.

Tout d’abord dans notre cas particulier la valeur moyenne (moyenne harmonique) de la vitesse vaut :

v=λλ1v1+λ2v2+λ3v3

montrons qu’il y a convergence :

On a :

E1v=ET1+T2+T3L

où T1,T2,T3 sont respectivement les durées cumulées de poursuite de véhicules circulant aux vitesses v1,v2,v3.

Si à une date donnée, on est en train de suivre un véhicule, la probabilité pour que ce véhicule suivi circule à la vitesse vi est λiλ.

On a l’espérance de Ti égale à λiλti, où tiest le temps mis par le véhicule vi pour parcourir toute la section. Ce qui donne :

E1v=λ1t1+λ2t2+λ3t3λL

Ce qui donne donc E1v=λ1v1+λ2v2+λ3v3λ

Et donc la moyenne de l’estimateur de vitesse vaut  : λλ1v1+λ2v2+λ3v3.

Regardons maintenant ce que donnerait l’alternance lièvre-tortue, tortue-lièvre :

Si le véhicule flottant circule à la vitesse v1 alors il voit les véhicules à suivre arriver selon un  processus de Poisson de paramètre λ2+λ3.

Si le véhicule flottant circule à la vitesse v3 alors il voit les véhicules à suivre arriver selon un  processus de Poisson de paramètre λ2+λ1.

Si le véhicule flottant circule à la vitesse v2 alors il voit les véhicules à suivre arriver selon un  processus de paramètre λ12λ1+λ3+λ32λ1+λ3.

Donc si  l’on suit un véhicule du type v1 (respectivement v3), le temps de poursuite ne change pas de loi quand on impose l’alternance. Par contre, la durée pendant laquelle on suit des véhicules du type v2 change de loi et en moyenne, on suit plus longtemps les véhicules de ce type. Pour cela, il suffit de remarquer que λ12λ1+λ3+λ32λ1+λ3 est inférieur à λ1+λ3.

On note que si un véhicule du type v1 est rejeté, c’est que l’on est en train de suivre un véhicule du type v2. De même, si un véhicule du type v3 est rejeté, c’est que l’on est en train de suivre un véhicule du type v2. Cette remarque permet de distinguer les deux cas suivants :

- Soit la vitesse moyenne est égale à v2 : dans ce cas le fait d’alterner donne un indicateur égal à la vitesse moyenne et augmente sans doute la précision de la mesure. Ce dernier point sera discuté plus loin.

- Soit la vitesse moyenne est différente de v2 : dans ce cas, le fait d’alterner les véhicules tortue – lièvre, lièvre – tortue augmente le temps pendant lequel on suit un véhicule du type v2 et comme cette dernière vitesse diffère de la vitesse moyenne, cette méthode ne mesure plus la vitesse moyenne.

Ainsi par la suite et sauf mention contraire, on supposera que v2 est égale à la vitesse moyenne, et donc que les deux processus donnent la même mesure pour la vitesse moyenne.

Traduit mathématiquement, cela s’écrit :

λ1+λ3v2=λ1v1+λ3v3

- Rapidité de la convergence

4.1. Variance de la vitesse dans les cas

où il n’y a pas d’alternance

Tout d’abord rappelons la propriété suivante :

Si N est une variable aléatoire entière strictement positive et X1,X2,...,Xn des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées, alors on a les deux relations suivantes :

Ei=1NXi=ENEX1

Vari=1NXi=ENVarX1+VarNEX12

D’après ce que l’on a vu précédemment, si l’on suit uniquement un véhicule du type v2tout le long du trajet, le temps du parcours est égal au temps moyen.

Donc à chaque fois que l’on suit un véhicule du type v1(respectivement v3) on perd (respectivement on gagne) du temps par rapport au temps moyen de parcours :

Si l’on suit un véhicule du type v1 pendant une durée t le temps perdu par rapport au temps moyen se calcule ainsi :  t1−t1equ=t11−v1v2.

Si l’on suit un véhicule du type v3 pendant une durée t3 le temps gagné par rapport au temps moyen se calcule ainsi : t3equi−t3=t3v3v2−1.

Donc en tout et sur l’ensemble de la section, l’écart entre le temps de parcours et le temps moyen de parcours est égal à t1−t1equ+t3−t3equ.

Calculons la variance du temps de parcours : vart=Vart1−t1equ+t3−t3equ.

Donc d’après ce qui précède, on a : vart=1−v1v22vart1+1−v3v22vart3

Donc, pour évaluer la variance du temps de parcours, il faut évaluer la variance de t1 et de t3.

Etant donnée la symétrie du problème, il suffit de s’intéresser à la variance de t1 et d’appliquer les résultats finaux à la variance de t3.

L’incertitude sur t1 provient de deux sources : (1) le nombre de fois où l’on suit un véhicule de ce type et (2) la durée de la poursuite chaque fois que l‘on suit un véhicule de ce type.

D’après la remarque faite précédemment, pour évaluer la variance de t1, il suffit de connaître la moyenne et la variance du nombre de fois où l’on suit un véhicule circulant à la vitesse v1 d’un côté, et la moyenne et la variance de la durée de la poursuite (élémentaire).

Pour la moyenne et la variance de la poursuite élémentaire, on sait que lorsqu’on commence à suivre un véhicule circulant à la vitesse v1, on voit les autres véhicules arriver selon un processus de Poisson de paramètre λ2+λ3. Et donc la moyenne de la poursuite élémentaire est égale à 1λ2+λ3 et sa variance est égale à 1λ2+λ32.

Pour le nombre de fois où l’on suit un véhicule circulant à la vitesse v1, on sait que le temps moyen entre deux poursuites consécutives est égal à 1λ1+1λ2+λ3 et donc le nombre moyen de poursuites est égal au temps moyen de parcours divisé par le temps moyen entre deux poursuite, ce qui donne : λ1Lλv1+λ2Lλv2+λ3Lλv3.

Pour la variance du nombre de poursuites, les calculs sont plus compliqués. En effet, le processus de comptage qui donne ce nombre n’est pas un processus de Poisson. Et on est obligé de faire des hypothèses pour simplifier le problème :

- On suppose que le processus de comptage des arrivées de véhicules est un processus de Poisson de paramètre μ1=11λ1+1λ3+λ2.

- on suppose que le temps total de parcours ne diffère pas énormément du temps moyen de parcours.

Moyennant ces deux hypothèses, la variance de t vaut :

Cette variance tend vers 0 lorsque λ2 tend vers +∞. Autrement dit lorsque les véhicules émis circulant à la vitesse v2 augmentent en proportion, on réduit la variance du temps de parcours, ce qui est logique.

4.2. Variance de la vitesse dans le cas

où il y a alternance :

Lorsque l’on impose l’alternance, on suit relativement plus de véhicules du type v2, puisque  si à un moment on a rejeté un véhicule du type v1ou v3, c’est que l’on était en train de suivre un véhicule du type v2 et donc, on continue à suivre ce véhicule. Donc normalement la variance doit diminuer. Mais regardons cela plus en détail :

Pour que l’on rejette un véhicule du type v1, il faut que l’on soit en train de suivre un véhicule du type v2, et que l’on ait suivi précédemment un véhicule du type v3. Par conséquence la probabilité pour que l’on rejette un véhicule du type v3 est égale à λ2λ2+λ3λ3λ1+λ3.

Donc tout ce passe comme si les véhicules du type v1 arrivaient selon un nouveau processus de Poisson de paramètre λ'1=1−λ2λ2+λ3λ3λ1+λ3λ1.

On remarque que lorsque λ2 et λ3 deviennent grands par rapport à λ1 tout en ayant le même ordre de grandeur entre eux, λ'1 vaut alors approximativement la moitié de λ1, ce qui est logique, car cela se traduit sur la route par un nombre de véhicules du type v2 à peu près égal au nombre de véhicules du type v3 et très grand par rapport au nombre de véhicules du type v1. Et donc en général, quand un véhicule du type v1 arrive, ou bien on est en train de suivre un véhicule du type v2 après avoir suivi un véhicule du type v3, ou bien on est en train de suivre un véhicule du type v3 après avoir suivi un véhicule du type v2 (les deux autres cas où intervient un véhicule du type v1 sont très rares, en effet, il y a tellement peu de véhicules du type v1 sur la route que ces deux cas arrivent rarement). Dans le premier cas, on rejette le véhicule v1 qui arrive, dans le second cas, on le suit, et comme ces deux cas sont sensiblement équiprobables, on retrouve le résultat précédent.

Après des calculs élémentaires, on obtient le résultat suivant pour la variance du temps de parcours :

Vart=3v22λ1Lλv1+λ2Lλv2+λ3Lλv3.v1−v22λ2+λ3+λ2+λ32λ'1+v3−v22λ1+λ2+λ1+λ22λ'3

Et comme λ'1≤λ1 et λ'3≤λ3 la variance dans le cas où il y a alternance est inférieure à la variance dans le cas où il n’y a pas d’alternance.

Le résultat précédent a été démontré en supposant que la vitesse v2 est égale à la vitesse moyenne du parcours sur la section.

4.3. Cas particulier où l’on supprime la symétrie

de la distribution des vitesse

Regardons maintenant les différent résultats si l’on supprime cette hypothèse :

Le fait de supprimer cette hypothèse revient à dire que v2 n’est plus la vitesse moyenne du parcours, et cela arrive quand la seconde classe de véhicules (dont v2est le représentant) s’écarte de la vitesse moyenne de parcours (voir annexe 2).

Dans ce cas le fait d’imposer l’alternance ne donne plus la vitesse moyenne de parcours mais donne une variable qui vaut :

1vmoyenne=1vmoyenne(mesure)+p1λ1λ1v1−1v2+p3λ3λ1v3−1v2

où les coefficients p1 et p2 valent respectivement p1=λ2λ2+λ3λ3λ1+λ3, p2=λ2λ2+λ1λ1λ1+λ3.

Remarque : le terme représentant la différence entre la vitesse moyenne sur le parcours et la moyenne des mesures réalisées vient du fait qu’en imposant l’alternance, on suit plus de véhicules circulant à la vitesse v2 et moins de véhicules circulant aux vitesses v1 et v3 en comparaison à la moyenne (sans alternance).

Ce terme est nul lorsque v2 est égale à la vitesse moyenne de parcours.

Regardons maintenant quel effet aura ce phénomène sur la variance dans les deux cas avec ou sans alternance.

Dans le premier cas la variance sera calculée par rapport à la moyenne des mesures vmoyenne(mesures) et non par rapport à la vitesse moyenne du parcours.

Dans le cas où il n’y pas d’alternance :

La variance du temps de parcours est donnée par la relation :

Vart=3Tv2v1−v2λ2+λ3+λ2+λ32λ1+v2−v2λ1+λ3+λ1+λ32λ2+v3−v2λ1+λ2+λ1+λ22λ3

où les variables T et v sont respectivement le temps moyen du parcours et la vitesse moyenne du parcours.

Dans le cas où l’on impose l’alternance :

On définit les nouveaux paramètres λ'1, λ'2, λ'3 de la manière suivante :

λ'1=1−λ2λ2+λ3λ3λ1+λ3λ1λ'3=1−λ2λ2+λ1λ1λ1+λ3λ3

et la nouvelle variance s’écrit en fonction de ces paramètres de la manière suivante :

Vart=3Tmvm2v1−vm2λ2+λ3+λ2+λ32λ'1+v2−vm2λ1+λ3+λ1+λ32λ'2+v3−vm2λ1+λ2+λ1+λ22λ'3

5.  Quelques résultats numériques

Afin de mieux apprécier les résultats théoriques précédents, nous allons prendre quelques exemples concrets.

Supposons tout d’abord que v1=30kmh, v2=45kmh, v3=90kmh, et que les processus de départs (ce sont des processus de Poisson) sont donnés par les paramètres suivants : λ1=λ3=6h−1 et λ2=10h−1. Cela correspond à un véhicule circulant à la vitesse v1 qui part en moyenne tout les 10mn, un véhicule circulant à la vitesse v3 qui part en moyenne tout les 10mn, et enfin à un véhicule circulant à la vitesse v2 qui part en moyenne tout les 6mn. On suppose que la section a une longueur de 50km.

Ces chiffres conduisent à une vitesse moyenne égale à v2=45kmh soit un temps de parcours égal à 67 min.

Quant à la variance de la vitesse mesurée, en appliquant les formules obtenues précédemment on aboutit aux résultats suivants :

- Dans le cas où il n’y a pas d’alternance, l’écart type du temps de parcours est égal à 15 min., autrement dit, en supposant que la distribution des temps de parcours n’est pas trop différente de la distribution normale, lorsqu’on effectue la mesure, on est sûr à 95% d’obtenir un temps dans l’intervalle entre 42 min. et 92 min.

A noter que la valeur 42 min. est supérieure à ce que l’on aurait obtenu si l’on avait suivi seulement les véhicules circulant à 90 km/h (33 min.) et la valeur 92 min. est inférieure à ce que l’on aurait obtenu si l’on avait suivi seulement les véhicules circulant à 30 km/h (100 min.)

- Dans le cas où il y a alternance, l’écart type du temps de parcours est égal à 13 min. (qui est inférieur à 15 min.), autrement dit, en supposant que la distribution des temps de parcours n’est pas trop différente de la distribution normale, lorsqu’on effectue la mesure, on est sûr à 95% d’obtenir un temps dans l’intervalle entre 54 min. et 80 min.

Considérons maintenant un cas où la vitesse moyenne est différente de v2. Par exemple, on prend comme vitesse v2 la valeur 60kmh. La vitesse moyenne vaut ainsi 51kmh.

Dans ce cas la vitesse moyenne que la méthode avec alternance mesure est égale à : 53,6kmh et non 51kmh. Ce qui donne un temps de parcours moyen de 56min.au lieu de 59min.

Regardons maintenant la variance dans les deux cas :

(1) Dans le cas où il n’y a d’alternance, on obtient un écart type de 12 min.

(2) Dans le cas où l’on impose l’alternance, on obtient un écart type de 9,5 min.

6.  Augmentation du nombre de passes

En augmentant le nombre de passes de mesure (on note N le nombre de passes), alors en prenant la moyenne des temps obtenus lors des différentes passes, la variance de ce nouvel indicateur est égale à la variance du temps moyen du parcours (lors d’une seule passe) multipliée par 1N.

Autrement dit l’écart type est multiplié par 1N.

Et d’après le théorème de la limite centrale (cf. Annexe 1), l’erreur (la différence entre la moyenne des mesure et la vraie moyenne) tend vers une variable gaussienne d’espérance nulle et de variance 1NVarT. En supposant que cette convergence est réalisée même pour Npetit, l’intervalle de confiance à 95% autour du temps moyen, qui était T−1.65VarT,T+1.65VarT devient le nouvel intervalle T−1.65VarTN,T+1.65VarTN.

7.  Conclusion

En conclusion, la méthode proposée pour la mesure de la vitesse moyenne est valide et mesure bien la vitesse moyenne avec une précision acceptable. Quant à l’intérêt de l’introduction de la règle d’alternance lièvre-tortue, il dépend du profil des vitesses :

- Si la distribution des vitesses est bien symétrique autour de la vitesse moyenne : alors en introduisant l’alternance, on mesure toujours la vitesse moyenne et on réduit l’écart type (on propose ainsi une mesure plus précise de la vitesse moyenne).

- Si la distribution des vitesses n’est pas symétrique autour de la vitesse moyenne : alors on ne mesure plus la vitesse moyenne, mais une vitesse proche de cette dernière, sachant que l’on réduit en même temps la variance.

Enfin, bien évidemment l’augmentation du nombre de passes augmente la précision et réduit l’écart type.

Or l’expérience montre que les vitesses des véhicules légers, contrairement à celles des poids lourds, se distribuent généralement très symétriquement autour de leur moyenne, ceci quel que soit le niveau de cette moyenne.

##### Annexes

Annexe 1 : Théorème de la limite centrale

Soit X est une variable aléatoire alors si l’on note x(N)=1Ni=1Nxi (où les xi sont des observations indépendantes de la variable aléatoire X) l’estimateur de l’espérance de la variable aléatoire X, alors :

Nx(N)−E(X) converge en loi vers une variable gaussienne d’espérance 0 et de variance Var(X).

Annexe 2 : Exemple de profil de vitesses

v1

Densité de probabilité

Ce profil théorique n’est en fait qu’un cas d’école. Au contraire, l’expérience montre que les vitesses des véhicules légers, contrairement à celles des poids lourds, se distribuent généralement très symétriquement autour de leur moyenne, ceci quel que soit le niveau de cette moyenne.

Voir à ce sujet l’annexe 2 « Distribution effective des vitesses VL » de la Note technique « Six protocoles économiques de mesure statistique des vitesses usuelles, comparatif multicritère », figurant également dans le CD-ROM SOURCE.

Vitesses

v2

v3

vmoyenne

On emploiera ici le terme “rapidité”  au lieu de “vitesse” pour parler de la “vitesse” de convergence de l’estimateur des vitesses, afin d’éviter la confusion dans les termes.