SOURCE (Standard Overall Ultralite Road Care Estimate)

Qualité des statistiques d’usage courant sur l’état des réseaux au plan national

## Louis Fernique, SSATP / Initiative de gestion de la route (IGR)

Le vide statistique

Pour les 14 pays-pilotes, membres ou membres associés de l’Initiative de gestion de la route (IGR), ni les données qui figurent dans les rapports nationaux annuels ni celles des enquêtes régionales ne permettent jusqu’à présent un suivi global correct de l’état réel des réseaux routiers, c’est-à-dire  des progrès concrets du secteur.

Pour un certain nombre de raisons d’ordre technique ou méthodologique, la fiabilité de la plupart des données disponibles reste jusqu’à présent très médiocre, au point que bien des conclusions générales qui ont pu en être tirées à l’échelle des sous-régions ou de l’ASS sont infondées, et parfois discutables sur le fond. On en donne ci-dessous quelques illustrations.

L’appréciation de l’état des réseaux aux échelles nationales et régionales, telle que pratiquée usuellement dans ce cadre, présente un grave défaut de méthode ; grosso modo, on agit exactement comme si les interlocuteurs locaux disposaient tous d’une banque de données routières (BDR) standardisée, fiable et à jour. C’est là faire une impasse sur les lacunes africaines en la matière (pourtant manifestes : les pays pourvus de telles BDR sont en réalité l’exception).

Ainsi la pratique ordinaire a consisté à interroger  un expert du secteur (selon le cadre des enquêtes, le directeur local des routes ou le coordinateur national de l’IGR) sur la base d’une simple grille à remplir du type ci-dessous, fournie «sans notice» :

«Réseau principal»

|  |  | Longueur | Etat des routes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Km) | %Bon | %Passable | %Mauvais |
|  | Revêtu |  |  |  |  |
|  | Non revêtu |  |  |  |  |

Les résultats bruts étaient ensuite assemblés et exploités,  sans recoupement ni vérification de cohérence ni harmonisation des séries.

La plupart des analyses à grande échelle disponibles se fondent sur les séries ainsi constituées.

L’examen détaillé d’un certain nombre de données de ce type suggère les remarques suivantes :

- Séries complètes hors d’âge

- En 1999, la  dernière série quasi-complète pour l’ASS datait de 1989 et était encore utilisée, faute de mieux, dans des publications de la Banque mondiale datées de 1997.

- S’agissant d’état des routes, vu ce que représentent 8 années dans la vie d’une chaussée africaine, toutes proportions gardées, c’est à peu près aussi pertinent que de bâtir une analyse démographique sur un recensement général de la population vieux de trente ans.

- Réseau «principal» incertain

- Le concept de «réseau principal» (main road network) n’a aucune définition universelle. Les enquêtes en question n’en fournissaient aucune, et ne demandaient aucune justification ou explication en retour quant au réseau supposé principal pris en compte pour la réponse.

On en laissait le choix à l’expert interrogé, qui répondait donc selon sa propre conception, ou en fonction des jeux de données effectivement disponibles, de sa propre culture technique ou administrative, de son  intérêt plus ou moins prononcé pour les routes secondaires, des particularités de l’organisation administrative du réseau ou même de la stratégie d’entretien du réseau. Certains répondaient spontanément pour le réseau des routes classées nationales, d’autres pour le réseau «prioritaire» ou «essentiel», d’autres pour le réseau recensé... Ainsi le réseau considéré a pu varier considérablement d’une année à l’autre sur le même pays, soit qu’on ait changé d’interlocuteur, soit pour toute autre raison de circonstance.

- Or bien sûr, le périmètre du réseau considéré affecte particulièrement la réponse sur l’état global de ce réseau : plus le réseau «principal» retenu est resserré, plus il s’apparente au réseau prioritaire et donc meilleur est son état, évidemment. On a là un mécanisme d’incertitude majeure.

- Ce n’est pas une vue de l’esprit : pour les 14 pays-pilotes de l’IGR qui ont été soumis au même questionnaire en 1989 et en 1997, les variations de longueur du réseau «principal» (celui considéré spontanément dans la réponse) varient de - 66 % (Tanzanie) à + 17 % (Ouganda), en moyenne - 33 %. Bien sûr cela ne peut absolument pas s’expliquer par l’effet des travaux neufs, qui abondent l’échantillon par le haut (bon état), et pas du tout dans ces proportions là.

- Avec de telles variations d’échantillons (déflation moyenne d’un tiers, vraisemblablement le tiers en plus mauvais état...), comment interpréter des évolutions de quelques points de pourcentage quant aux fractions de réseau en bon/passable/mauvais état ?

- On a également procédé à une analyse fouillée de deux séries de données concernant les 16 pays de la CEDEAO (ECOWAS) : les variations entre 1989 et 1995 de la taille du réseau «principal» considéré allaient de - 49 % (Guinée-Bissau) à + 23 % (Mauritanie), la moyenne étant remarquablement équilibrée à + 0,1 %. L’incertitude spécifique (due à ces variations de réseau-échantillon) sur le pourcentage de routes revêtues en bon état en 1995, était de 8 points de pourcentage, alors que les chiffres avancés indiquaient une baisse de ce pourcentage de 3 points seulement entre 1989 et 1995.

- Cet exemple seul semble disqualifier toutes conclusions à tirer de ce médiocre appareil statistique.

- Catégories techniques indéterminées

- L’autre problème de base, c’est que les catégories Bon/Passable/Mauvais n’ont reçu aucune espèce de définition technique ou fonctionnelle, à vrai dire aucune définition du tout (ni pour les routes revêtues, ni pour les route non revêtues). 	L’interprétation de ces 3 catégories était là encore laissée à chaque expert national, dont on suppose qu’il se débrouillait selon sa propre culture technique, la structure des données disponibles, etc.... Et bien sûr aucune précision n’était attendue en retour sur la typologie effectivement employée.

- C’est à l’évidence un facteur de colossale imprécision. Si vous interrogez séparément deux experts du même pays, disposant des mêmes données techniques de base au sujet d’une route non revêtue (surtout), vous obtiendrez facilement plus de 20 points de pourcentage d’écart entre leurs évaluations respectives des pourcentages « Bon / Passable / Mauvais ». Or on s’attache à interpréter des écarts apparents de quelques points.

- Sans parler de la perplexité des experts qui disposent d’une banque de données routières distinguant 4 ou 5 catégories pour l’état des routes, comme au Cameroun...à qui l’on demande de reventiler en 3 catégories, sans retour aux données brutes.

- Données de base inexistantes

- Sans parler de ceux, bien plus nombreux, qui ne disposent d’aucune donnée fiable et à jour à l’échelle de leur réseau. On peut malheureusement compter sur les doigts de la main les pays africains qui disposent d’une BDR correcte, complète, fiable, mise à jour tous les ans ou tenue à jour sur un mode continu, allant au-delà des simples renseignements strictement administratifs permanents.

- L’espérance de vie en Afrique d’une BDR classique conçue et implantée par l’assistance technique ou l’ingénierie externe est faible, très faible (pour diverses raisons structurelles qu’il n’y a pas lieu de développer ici).

- Il est ainsi inévitable, vu l’imprécision des questions posées et face à des interlocuteurs pour la plupart démunis en données, que l’on recueille des réponses de piètre qualité, très peu ou pas du tout documentées, parfois invraisemblables, ce qui est le lot commun de la plupart de ces rapports et enquêtes...

- Les rares données fiables fondées sur des dispositifs nationaux solides sont noyées au final dans une masse sans grands valeur.

- Pas de macro-indicateur unique

- Quand on veut des données à l’échelle de l’Afrique subsaharienne pour comparer et déceler des évolutions ou encore les corréler à des évaluations du progrès institutionnel ou à des facteurs macro-économiques de contexte, il est clair qu’il faut réduire la complexité des résultats, malgré les limites de ce type d’exercice. C’est à la fois une question de maniabilité et de lisibilité.

- On a donc tout intérêt, en principe,  à produire au final un macro-indicateur unique de qualité rendant compte de l’état global du réseau, et non pas des matrices chiffrées décrivant des distributions pénibles à visualiser.

C’est là un autre défaut, mais celui-ci facile à résoudre, des données figurant couramment dans la littérature.

- En résumé, l’appareil statistique routier à l’échelle de l’ASS (en terme d’agrégats nationaux) est de médiocre valeur. On ne dispose couramment que de données pratiquement inutilisables à cette échelle.

- Aucune analyse ou évaluation ne devrait raisonnablement être fondée dessus. En particulier on ne peut en tirer strictement aucune conclusion valable sur l’efficacité ou l’inefficacité à moyen terme des réformes institutionnelles en matière de politiques routières.

Annexe : Définitions et sources des données habituelles sur l’état des routes au plan national (d’après l’enquête IGR 1998 conduite sur 45 pays africains, conduite par Oleg Sylte, Consultant)

| >> 1. |  |  | Définition des "routes principales" utilisée par chaque pays pour apprécier l’état de leur réseau routier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | 20 | c-à-d | 45% | Un réseau économique prioritaire bien spécifié, comprenant aussi des routes non-nationales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b | 11 | c-à-d | 25% | Un réseau économique prioritaire bien spécifié, ne comprenant que des routes nationales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c | 6 | c-à-d | 14% | Simplement la totalité des routes nationales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d | 6 | c-à-d | 14% | Le réseau réellement entretenu, comprenant aussi des routes non-nationales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e | 0 | c-à-d | 0% | Le réseau réellement entretenu, ne comprenant que des routes nationales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f | 1 | c-à-d | 2% | Absolument tout le réseau [=Seychelles] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nd | 4 | non disponible |  |  |  |  | # Notez que, si les données disponibles permettaient de choisir entre plusieurs des définitions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOT | 48 |  |  |  | proposées pour les « routes principales », l’ordre de préférence de a à f était imposé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les statistiques usuelles sont incohérentes, en raison du flou sur la notion de « routes principales ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >> 2. |  |  | Sources des statistiques portant sur l’état du réseau principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | 0,5 | c-à-d | 1% | Une évaluation globale personnelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b | 15,5 | c-à-d | 34% | Des chiffres couramment admis, sans source technique précise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c | 9,0 | c-à-d | 20% | Une enquête exceptionnelle, datée de |  |  |  |  |  |  |  | 0 | nd |  | 2 | Ilya 3 a |  | 2 | Ilya 2 a |  | 5 | Ilya 1 a ou moins |  |
|  |  | d | 7,0 | c-à-d | 16% | Un inventaire ancien, en date du : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | nd |  |  | 2 | Ilya 3 a |  |  | 0 | Ilya 2 a |  |  | 3 | Ilya 1 a ou moins |  |  |
|  |  | e | 13,0 | c-à-d | 29% | Un inventaire/bq de données régulièrement actualisé, dernière mise à jour : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | nd. |  |  | 0 | Ilya 3 a |  |  | 2 | Ilya 2 a |  |  | 10 | Ilya 1 a ou moins |  |  |
|  |  | nd | 3 | non disponible |  |  |  | 13 pays : Bénin, Burkina Faso, Botswana, RCA, Gambie, Lesotho, Maurice, Mozambique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOT | 48 |  |  |  |  | Namibie, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Afrique du Sud (part), Ouganda(part) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Plus de 7 pays sur 10 indiquent ne pas disposer de banques de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Routières d’où ils puissent tirer de telles données. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >> 3. |  |  | Nomenclature des classes d’état des routes ("Bon, Moyen, Mauvais") utilisées par |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | chaque pays pour qualifier l’état du réseau principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | 4 | c-à-d | 9% | Ils ont pu employer leur propre nomenclature de classes d’état, telle qu’utilisée dans leur propre inventaire routier / banque de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Botswana : Visual Cond.Index (indice visuel d’état), 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Lesotho : Weighted Distress, 0-100, 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Namibie : Pavement Serv.Index (niveau de service effectif de la chaussée, 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Afrique du Sud : Visual Cond.Index (indice visuel d’état), 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b | 41 | c-à-d | 91% | Faute de nomenclature particulière localement admise, ils ont dû se rallier à la définition subjective par défaut proposée dans le questionnaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bon = relève de l’entretien courant , entretien périodique pas nécessaire avant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 ans au moins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Moyen = entretien périodique insispensable dans les 3 ans pour éviter des |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dommages structurels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mauvais = dommages structurels trop importants : trop tard pour une opération d’entretien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | périodique. La route est déjà détruite, en cours de destruction ou risque la destruction à moins d’une réhabilitation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les pays en situation d’indiquer quels critères, à partir de leurs banques de données, leur ont permis d’évaluer l’état des routes dans le cadre de l’enquête : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | … 4 pays sur 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- On a proposé pour l’enquête IGR 97 une définition de synthèse, inspirée des définitions intuitives qu’on retrouve dans nombre de documents méthodologiques, à savoir :

Bon      =      Entretien courant suffisant ; pas besoin d'entretien périodique avant au moins 3 ans

Passable = Entretien périodique nécessaire dans les 3 ans pour éviter des dégradations structurelles excessives

- Mauvais   = Dégradations structurelles excessives : trop tard pour un simple entretien périodique ; route détruite, en cours ou en voie de destruction (sauf réhabilitation)

- Ces définitions purement littéraires ne sauraient bien sûr constituer qu’un pis-aller. La question de base reste de se raccrocher à la typologie de données pré-existantes, ou de mettre en place un système propre de mesure.

- L’enquête lancée en 98 pour mettre à jour (et compléter) les enquêtes sous-régionales déjà constituées a le point précis, entre autres, sur cette question des banques de données routières (qui restent bien sûr la base  de la programmation et de l’optimisation de l’entretien). Voir fiche de résultats en annexe.