SOURCE (Standard Overall Ultralite Road Care Estimate)

Passer commande d’une campagne SOURCE : Modèles de documents d’appel d’offres ### Termes de référence

### Le modèle qui suit n’est donné qu’à titre indicatif. Il est inspiré, dans sa forme, des documents standard proposés par la Banque mondiale. Cependant la conformité à ce document ne saurait obliger ni la Banque mondiale ni aucun autre partenaire à accorder sa non objection le cas échéant.

### TERMES

### DE

### RÉFÉRENCE

A. CONTEXTE

[À COMPLÉTER en fonction du contexte local]

# B. OBJECTIFS

Le but classique d’une campagne de mesures  SOURCE est de fournir les chiffres-clés standardisés nécessaires au suivi global de la situation du réseau routier structurant, à qualifier en termes de performance fonctionnelle, c’est-à-dire de service-transport rendu à l’usager

La méthode standard est basée sur :

- La définition du réseau dit « de référence » à mesurer (ceci est opéré préalablement, sous la responsabilité du Client)

- La mesure standard des vitesses effectives, et

- La mesure simultanée des niveaux de trafic effectifs.

Ces deux derniers paramètres seront combinés et agrégés  pour produire un simple jeu de macro-indicateurs qui rendra compte du service effectivement rendu par les routes principales. La méthode permet également divers autres produits dérivés.

Une telle campagne de mesure au plan national est censée par la suite être régulièrement renouvelée, la fréquence envisagée étant d’une opération tous les [INSÉRER : “trois ans” OU “ans”].

# C. CONTENU DE LA PRESTATION

# C1. Description de la campagne de mesures

# Lieux et dates

L’opération se déroulera sur le territoire de [INSÉREZ : Nom du pays] en [INSÉREZ : Mois ET Année] (il est obligatoire d’effectuer ces mesures au cours de la saison sèche ou d’une saison quasi-sèche).

# Étendue de l’opération

Le réseau routier à couvrir par cette campagne de mesures atteint un linéaire approximatif  de [INSÉREZ : Linéaire du réseau] km.

[CET ALINÉA EST OPTIONNEL : ]

Ce réseau a été d’abord été défini en appliquant des règles d’extraction propres à la méthode SOURCE et qui s’appliquent de façon identique à tous les pays d’Afrique subsaharienne. Ce réseau-témoin, qui englobe sensiblement tous les grands axes structurants de [INSÉREZ : Nom du pays] en dehors des zones urbaines, a ensuite été complété par d’autres routes principales, en vue de répondre parfaitement au besoin de suivi sous l’angle local. Le réseau à mesurer, tel qu’il en résulte, sera désormais désigné sous l’appellation “réseau de référence”.

Ce réseau de référence inclut [INSÉREZ : Linéaire de routes revêtues] km de routes revêtues et [INSÉREZ : Linéaire de routes non revêtues] km de routes non revêtues. Il couvre la totalité du territoire national, avec une plus forte concentration dans les régions les plus peuplées.

Tout au long du présent document, les termes “liaison routière” ou “liaison” désignent soit un tronçon de route (revêtue ou non) appartenant au réseau de référence et situé entre deux intersections successives de routes appartenant à ce réseau, soit un tronçon situé entre une extrémité du réseau et sa première intersection avec une autre route appartenant au réseau. Sur la base du plan de réseau communiqué par le client, il appartiendra au consultant de finaliser le découpage en liaisons et d’attribuer à celles-ci les codes appropriés.

Les mesures sur le terrain seront à appliquer à chacune de ces liaisons routières, dûment divisée en sections homogènes (division à réaliser par le consultant, en fonction des flux de trafic, des caractéristiques géométriques de la route, des intersections, de l’environnement humain, du type de revêtement, etc. Le Manuel SOURCE détaille les règles pour le découpage en sections).

# Types de mesures à réaliser

Résumé du protocole

La méthode à employer pour la mesure des vitesses, dite méthode du « flottement », consiste à insérer dans le trafic un véhicule ordinaire (le véhicule de mesure ou véhicule « flottant »). Ce véhicule va suivre alternativement un véhicule rapide (qui l’aura doublé) et un véhicule lent (qu’il aura rattrapé), moyennant quelques adaptations. La vitesse effective réalisée par le véhicule flottant sur le parcours est alors utilisée comme résultat, après diverses corrections.

Une seule passe, dans un seul sens de circulation, suffit en règle générale.

Simultanément, le véhicule flottant tient le compte du trafic qu’il croise en sens inverse (trafic « apparent » inverse). Moyennant diverses corrections, cela fournit à côté de la série des vitesses, la série des trafics.

Aussi bien pour la mesure des vitesses que pour le comptage du trafic, seuls les véhicules légers (VL) sont à prendre en compte. Cette catégorie des « VL » est définie précisément dans le Manuel SOURCE.

Cette méthode s’applique à l’identique sur les routes revêtues et non revêtues, même à voies multiples, et quel que soit leur niveau de trafic (sauf cas particuliers).

Précautions

C’est la vitesse « libre » des VL que l’on veut mesurer, c’est-à-dire, à l’échelle d’un linéaire significatif, leur vitesse spontanée quand aucune perturbation particulière ne vient la contrarier. En même temps, le niveau de trafic rencontré doit rester représentatif. D'où certaines précautions à prendre, par exemple :

- Toutes les mesures s’opèrent aux jours et heures ouvrables,

- Tous les motifs parasites de perturbation de la circulation susceptibles de nuire aux vitesses ou aux trafics pendant la mesure sont à éviter ou bien à contourner, selon des règles rigoureuses.

Les motifs durables de réduction de la vitesse liés à l’état même de la route (tous les défauts d’une chaussée vieillie et plus ou moins bien entretenue) ne sont pas, eux, considérés comme des perturbations. A travers leur influence sur la vitesse, c’est précisément ce mauvais état de la route qu’on veut appréhender.

Comportement du véhicule flottant

La méthode mobilise un unique véhicule de mesure (le véhicule flottant – VF-) avec son chauffeur et un opérateur à bord, qu’un appellera l’équipage de mesure.

De manière générale, le VF effectue sa « passe de mesure » d’un seul coup sur une section prédéterminée. La mesure des vitesses s’effectue dans le sens de parcours du VF (on peut être conduit à faire deux passes de mesure sur la même section, un aller et un retour ; mais généralement une seule passe suffit, et son sens est indifférent).

Le VF doit toujours suivre un autre VL et régler en permanence sa vitesse sur celle du VL suivi.

Il change fréquemment de VL suivi en choisissant un autre VL à l’occasion d’une manœuvre de dépassement entre le VL suivi et un autre VL roulant dans le même sens (soit que le VL suivi en double un autre plus lent – une tortue - , soit que le VL suivi et le VF soient tous deux doublés par un VL plus rapide – un lièvre -).

Mais tout dépassement ne donne pas lieu à un changement de VL suivi : une règle particulière précise dans quels cas il y a changement (il s’agit en gros d’observer une alternance lièvre – tortue). Une autre exception est que l’on ne doit pas suivre trop longtemps d’affilée le même LV (en gros, pas plus de 15 mn). Des règles supplémentaires existent pour les situations sans trafic (le VF est alors autorisé à rouler « en solo » pour une durée limitée).

D’autres situations engendrent des exceptions :

- Si le VL suivi se gare ou bifurque sur une autre route, le VF stoppe et suspend la mesure en cours jusqu’à l’arrivée du prochain VL,

- La mesure doit être suspendue le temps d’un « saut » tout en continuant de rouler en cas d’« événement perturbateur » vraisemblablement confiné sur une courte distance (par exemple un marché au bétail en bordure de route), ou permanent (par exemple une traversée d’agglomération),

- Au contraire, le VF doit stopper le temps d’une « station » en cas d’ « événement perturbateur » vraisemblablement très momentané (par exemple une forte averse),

- Dans certains cas de sections périurbaines, les heures de pointe seront à éviter,

- D’autres événements imprévus, interférant gravement avec la mesure, peuvent en affecter la qualité et obliger à retarder, différer ou à répéter la mesure.

En cours de mesure, l’opérateur emploie des pages de saisie à remplir à la main (modèles fournis) sur lesquelles il porte diverses informations relatives aux VL suivis, au temps écoulé, au kilométrage ou aux événements survenus. Chaque ligne courante de la page de saisie correspond à un VL suivi. Tout en effectuant les mesures de vitesses dans l’un des sens de circulation, on dénombre sur la même page de saisie les VL croisés dans la direction inverse, d’où il sera facile de tirer ensuite le trafic correspondant.

Après chaque passe de mesure, en fin de section, l’opérateur clôt la liasse de pages de saisie en y ajoutant une fiche de saisie (modèle à fournir), où il récapitule et agrège les données au niveau de la section.

Ces informations notées section par section sur les fiches de section permettront ensuite au consultant, au bureau, de reporter les données-clés dans le tableur de calcul spécial SOURCE, qui opérera divers contrôles automatisés, calculera directement les valeurs au niveau des liaisons et bâtira les divers macro-indicateurs (une version vierge de ce tableur, comportant une Aide intégrée et divers exemples, sera fournie).

C2. Prescriptions de mise en œuvre et ressources

Organisation de la campagne de terrain

La mesure combinée des vitesses et trafics VL est à effectuer sur la totalité du réseau de référence. Afin de raccourcir le délai d’exécution, la campagne de mesure sur le terrain pourrait être répartie entre [INSÉREZ : Nombre d’équipages suggéré] équipages (soit autant de véhicules), le prestataire restant libre de proposer une solution différente.

L’itinéraire de chacun de ces équipages, sur la partie du réseau qui lui sera assignée, sera soigneusement programmé à l’avance. Ce programme sera établi de façon à ce que les trajets de jonction entre les sections à mesurer, imposés par la géographie du réseau, empruntent dans la mesure du possible des liaisons ou sections du réseau (plutôt que d’autres routes), et de préférence les plus circulées. Ces occasions seront alors mises à profit pour opérer la mesure en double sur les sections en question (l’une à l’aller, l’autre au retour). Mais de façon générale, on veillera, en établissant le programme de la campagne, à ce que le nombre de trajets de jonction reste minimum.

Aucune mesure ne doit être effectuée dès lors qu’intervient une perturbation significative du trafic (forte pluie, congestion…Voir le Manuel SOURCE pour les critères détaillés). C’est pourquoi d’une part les emplois du temps journaliers doivent prévoir des marges de flexibilité suffisantes et de plus le programme doit inclure des journées de réserve pour les mesures qui auront dû être différées ou qu’il faudra reprendre pour toutes sortes de raisons. On recommande de rajouter, comme jours de réserve, 15% du nombre de jours jugé strictement nécessaire pour la campagne (notez que seuls les jours ouvrables sont autorisés pour les mesures standard, les trafics des jours fériés étant considérés comme atypiques).

# Productivité

Les campagnes SOURCE menées par le passé dans des pays comparables ont permis d’établir les paramètres suivants : la productivité nette d’un équipage de mesure dépasse légèrement 150 km de réseau mesuré par jour de travail, pour 200 km couverts (ce dernier chiffre incluant les trajets de jonction improductifs, etc.).

Ces ordres de grandeurs ne sont donnés qu’à titre indicatif.

# Ressources matérielles

La mesure s’effectue avec un véhicule à 4 roues motrices standard, en bon état de marche et de sécurité, capable de circuler sur tous types de routes. Ce véhicule ne nécessite aucun équipement particulier. Cependant, il faut vérifier que le compteur kilométrique est doté d’un totalisateur journalier avec bouton de remise à zéro et affichant le chiffre des centaines de mètres.

À intervalles réguliers au cours de la campagne de mesures, la précision du compteur kilométrique doit être contrôlée selon la méthode spécifiée par le Manuel SOURCE. Il s’agit d’un test d’étalonnage à répéter tous les quinze jours sur l’« étalon permanent », une unique section d’environ 2000 m dont la longueur curviligne à l’axe de la route doit être connue très exactement ; il appartient au prestataire de la faire mesurer une fois pour toutes par un géomètre professionnel. À chaque test d’étalonnage successif, on utilise une fiche d’étalonnage (modèle fourni) pour y noter les résultats.

Il n’est pas indispensable que le véhicule soit équipé d’un topomètre (cependant, cela peut faciliter nettement le travail des opérateurs et contribuer à leur confort pendant les mesures). Ni micro-ordinateur, ni équipement radio, ni aucun autre équipement spécial ne sont requis à bord.

Le Manuel SOURCE, les modèles de formulaires de saisie (fiche d’étalonnage, fiche de saisie et page courante de saisie) ainsi que le tableur de calcul SOURCE et le plan du réseau de référence sont disponibles gratuitement sous la forme de fichiers informatiques (Word et Excel) sur simple demande des consultants intéressés, à adresser par message électronique. L’adresse électronique correspondante figure sur la Fiche de données (jointe à l’Avis d’appel d’offres).

# Ressources humaines

La campagne de mesure dans son ensemble appelle une solide coordination. Le Coordinateur de la campagne est censé : (i) conduire la phase préparatoire, (ii) superviser la campagne de terrain, et (iii) exercer le contrôle de qualité interne, puis (iv) effectuer le traitement des données et la finalisation. Le coordinateur sera l’interlocuteur courant du Client (et du Contrôleur s’il y a lieu) pour ce qui concerne l’exécution du marché. Ce rôle de Coordinateur de campagne nécessite un ingénieur civil, un économiste des transports ou l’équivalent et ne doit pas être cumulé avec la fonction de chef d’équipage.

L’opération sur le terrain nécessite la présence de deux personnes à bord de chacun des véhicules :

- 1 chauffeur expérimenté (ayant pratiqué sur tous types de routes) qui aura à assister l’opérateur en lui donnant diverses informations au cours des passes de mesure (lecture du compteur kilométrique, etc.) et doit être capable d’assimiler  et d’appliquer exactement, sous le contrôle de l’opérateur, les règles de conduite du véhicule fixées par la méthode de mesure.

- 1 opérateur de mesure en position de « chef d’équipage », qui sera un technicien expérimenté ou un ingénieur,

- ayant une bonne connaissance du réseau,

- capable d’analyser et d’évaluer des situations diverses au regard de la méthode, notamment celles qui appellent un choix (quant à l’arrêt des mesures, aux traversées de villages, aux convois de véhicules, aux véhicules trop rapides, etc.), et capable d’appliquer les règles conformément au Manuel SOURCE,

- faisant preuve d’une grande rigueur, de qualités d’organisation, ainsi que d’esprit d’initiative et capacité à décider.

Aucun changement ne doit être apporté aux équipages durant la campagne, phase préparatoire incluse (voir paragraphe suivant).

# Phase préparatoire

[CET ALINÉA EST OPTIONNEL : ]

Aussitôt après notification du marché, un expert, à désigner par le Client, se tiendra à disposition du Consultant [INSÉREZ : “une demi-journée” OU “une journée” OU “quelques jours”] durant pour rencontrer le Coordinateur de campagne et les Chefs d’équipage, clarifier et commenter la méthode pratique de mesure, discuter le programme final et donner toutes autres explications utiles quant aux exigences de qualité et à la procédure de contrôle qualité externe.

Chacun des chefs d’équipage recevra un Manuel SOURCE, qu’il devra avoir intégralement assimilé avant le début des actions sur le terrain. Il appartient au Consultant d’organiser leur formation ainsi que l’entraînement préalable des équipages en tant que nécessaire, de préférence en groupant les équipages (ceci pour leur permettre de confronter et d’harmoniser leurs pratiques).

Avant le début de la campagne de mesures effective, il est obligatoire que chaque équipage effectue une journée formelle et complète d’entraînement final sur un échantillon de routes quelconque mais bien diversifié, ceci pour prouver sa maîtrise de la méthode pratique (y compris la tenue des formulaires de saisie). Les résultats de cette journée seront soumis au Client comme précisé plus loin.

La campagne de terrain effective ne pourra débuter sans l’accord formel du Client, à exprimer sur la base de documents qui lui auront été fournis au préalable par le prestataire, à savoir :

- Le programme détaillé de la campagne de mesures pour chacun des équipages, auquel on aura joint les informations relatives aux équipages (identité et fonction de chacun des membres, description et immatriculation du véhicule, etc.),

- Les fiches d’étalonnages et toutes les fiches et pages de saisie section (le tout en original) ainsi que le tableur de calcul dûment rempli, suite à la journée d’entraînement final de chacun des équipages,

- [CET ALINÉA EST OPTIONNEL] Un questionnaire spécial sur la mise en œuvre de la méthode SOURCE (questionnaire vierge fourni),dûment rempli par chacun des chefs d’équipage.

- Ces derniers éléments permettront d’établir que les méthodes ont été correctement assimilées, en vue d’accréditer les équipages pour l’exécution de cette campagne de mesures, comme dit plus loin au chapitre E, « Procédure de contrôle qualité ». Noter que cette accréditation est limitée à la campagne en question : un équipage déjà accrédité au titre d’une campagne SOURCE antérieure ne serait pas dispensé de la journée finale d’entraînement et pourrait se voir refuser une nouvelle accréditation le cas échéant.

- Cette phase préparatoire relève intégralement de la procédure de contrôle qualité (voir plus loin les spécifications en question, au même chapitre E).

- Le cas échéant, il appartiendra au Client de se procurer et de remettre au prestataire toutes attestations ou autorisations qui seraient requises pour habiliter les équipages à opérer sur les routes de  [INSÉREZ : Nom du pays].

# D. RAPPORT FINAL

- Les pièces suivantes seront à remettre après achèvement de la campagne et traitement des données :

- Tous les originaux des fiches et pages de saisie manuscrites (conformes au modèle fourni), remplies complètement et de façon lisible ; les copies seront refusées.

- Tous les originaux des fiches d’étalonnages manuscrites relatives aux tests d’étalonnages successifs (conformes au modèle fourni), remplies complètement et de façon lisible ; les copies seront refusées.

- Le tableur de calcul spécial SOURCE, convenablement rempli (sur la base de la version vierge ce tableur Excel, également fournie)

- Le programme effectif de la campagne de mesure telle qu’elle s’est réellement déroulée (avec le détail jour par jour) auquel on aura joint, le cas échéant, toutes correspondances relatives aux changements apportés en cours de route au programme initial (voir plus loin au chapitre E, « procédure de contrôle qualité »),

- Un court rapport sur le déroulement de l’opération, rendant compte des problèmes significatifs qui auraient été rencontrés et pointant, le cas échéant, les justifications particulières relatives aux mesures insatisfaisantes, aux retards éventuels ou à toutes autres perturbations.

#### E. PROCÉDURE DE CONTRÔLE QUALITÉ

- Le prestataire sera soumis à une obligation de résultats portant sur la qualité finale des mesures (sauf cas de force majeure dûment reconnu par le Client).

Le contrôle de qualité comportera les trois étapes décrites ci-dessous (voir aussi le Manuel SOURCE : notamment les prescriptions spécifiques figurant aux pages 21, 23-25 et 109 ; mais plus généralement la procédure doit vérifier le respect intégral et professionnel de toutes les prescriptions du Manuel SOURCE).

- Phase préparatoire

Comme dit plus haut, à l’issue de la phase préparatoire, le Consultant soumettra diverses pièces à l’accord préalable du Client. Cet accord vaudra à la fois approbation du programme de campagne détaillé et accréditation des équipages par le Client.

Le Client pourra refuser son accord dans le cas suivant :

- Cas 1 : Si le programme détaillé tel qu’il lui est soumis contrevient à certaines prescriptions de la méthode SOURCE. Le Client ne donnera alors son accord qu’après que le prestataire aura effectué les corrections indispensables.

- Cas 2 : Si les fiches et pages de saisie telles qu’elles lui sont soumises démontrent une maîtrise insuffisante de la méthode pratique SOURCE pour l’un au moins des équipages. Le prestataire devra alors procéder avec les agents concernés aux mises aux points nécessaires et ré-organiser une journée d’entraînement final pour le ou les équipage(s) en question, puis soumettre à l’accord du Client les nouvelles pièces correspondantes.

- Cas 3 : Si le tableur de calcul tel qu’il lui est soumis démontre une maîtrise insuffisante de la méthode SOURCE de traitement des données par le Coordinateur de la campagne. Le prestataire devra alors apporter les corrections indispensables et soumettre à l’accord du Client la version dûment corrigée du tableur.

En tout état de cause, la campagne effective ne doit pas débuter avant que le Client ait formellement exprimé son accord. Ces cas de refus ne donnent lieu à aucune pénalité financière spécifique. Cependant les surcoûts éventuels susceptibles d’en découler seront à la charge du prestataire. Passé un délai de cinq jours, tout retard du Client à répondre (que cette réponse soit positive ou négative) prolongera d’autant le délai contractuel d’exécution des prestations.

- Pendant la campagne de mesures sur le terrain

###### Respect du programme de la campagne

Chaque équipage de mesure doit strictement se conformer au programme de campagne tel qu’approuvé. Cependant, en cas de force majeure ou de problème grave, des modifications restent possibles sous réserve de respecter la procédure suivante :

- Toute modification imprévisible et imposée par les circonstances doit être signalée au Client sous 48 heures, pour régularisation a posteriori. Le Client accordera ou non la régularisation sur la base de l’imprévisibilité réelle ou non et de la gravité du motif invoqué.

- Toute autre modification à apporter au plan de campagne, qui s’avérerait nécessaire ou indispensable,  doit être soumise a priori au Client sous forme de proposition, en exposant les raisons correspondantes, au moins 48 heures à l’avance. Le Client se réserve le droit de refuser cette proposition sous deux jours ouvrables si elle ne lui apparaît ni nécessaire ni opportune.

Le programme détaillé de la campagne, tel qu’approuvé par le Client avant le début de la campagne effective, et tenu à jour suite aux éventuels accords pour  régularisation ou au non-rejet des éventuelles propositions de modifications, restera désigné sous le nom de « Campagne de programme approuvé ».

Tout cas de non-respect du programme approuvé vient contrarier la mise en œuvre d’éventuels contrôles de qualité sur le terrain, ce qui entraîne alors le gaspillage des dépenses logistiques engagées par le Client pour l’exercice de ces contrôles. A l’exception  des seuls cas justifiés, signalés à temps et dûment régularisés a posteriori par le Client, il y a là faute grave de la part du prestataire, soumise à une pénalité financière spécifique, appelée « pénalité pour non-respect du programme de campagne ».

Contrôles de qualité sur le terrain

Sans avis préalable, le Contrôleur désigné par le Client  est susceptible d’effectuer des contrôles de qualité sur le terrain, à savoir :

- des séries inopinées de contre-mesures de vitesses et de trafic, réalisées par un équipage de contrôle, sur la même liaison, les mêmes jours et aux mêmes heures que les équipages de mesure,

- des visites inopinées d’un observateur passif qui se joindra durant une journée aux équipages de mesure. Il s’assurera de leurs méthodes de travail et examinera les documents de travail disponibles à bord.

Les conclusions formelles de ces contrôles seront exprimées au prestataire par le Client lui-même. Les cas suivants sont possibles :

- Cas 1 : L’absence de toutes remarques

- Cas 2 : De simples conseils pour améliorer la façon d’opérer de l’équipage

- Si le contrôle révèle le non-respect de la méthode ou de graves erreurs de mise en œuvre :

- Cas 3 : Soit une mise en garde formelle, indiquant que les passes de mesure correspondantes (et le cas échéant toutes les passes de mesure antérieures) sont suspectes et susceptibles d’être rejetées à l’occasion du contrôle final (voir parag.  ci-dessous). Dans ce cas c’est au prestataire de décider ou non de reprendre sans attendre les passes de mesure en question.

- Cas 4 : Soit la notification du rejet immédiat des passes de mesure directement en cause. Dans ce cas le prestataire n’a pas d’autre choix que de les répéter (à ses propres frais). Cette notification s’accompagnera d’une mise en garde sur les passes antérieures susceptibles de souffrir des mêmes défauts.

Ces deux cas ne donnent lieu à aucune pénalité financière spécifique. Cependant les surcoûts éventuels susceptibles d’en découler seront à la charge du prestataire. En tout état de cause les modifications du programme de campagne rendues nécessaires pour ces éventuelles reprises de mesure feront l’objet d’une proposition formelle au client, comme il est de rigueur.

- Cas 5 : Un constat de non-respect du programme approuvé si l’équipage de contre-mesure ou l’observateur envoyés par le Contrôleur ne réussissent pas à rencontrer l’équipage de mesure sur l’itinéraire prévu aux date et heures prévues par le programme approuvé,. A l’exception  des seuls cas justifiés, signalés à temps et dûment régularisés a posteriori par le Client, le prestataire encourt alors la pénalité correspondante.

Même si les conclusions de ces contrôles sont favorables, elles n’entraînent en aucun cas la validation définitive des mesures correspondantes par le Client.

c) Contrôle final

Après remise au Client par le prestataire du rapport final et autres pièces à joindre, le Contrôleur opérera un contrôle de qualité a posteriori, sur pièces (d’abord sur échantillon puis intégralement si nécessaire). Les conclusions formelles de ce contrôle final seront exprimées au prestataire par le Client lui-même. Les cas suivants sont possibles :

- Cas 1 : L’acceptation sans réserves, valant réception pleine et entière de l’ensemble des prestations,

- Cas 2 : Le rejet des pièces qui ne satisfont pas les exigences de base (par exemple fiches ou pages de saisie en photocopies au lieu des originaux, etc.). Dans ce cas le prestataire doit y substituer les pièces appropriées.

- Cas 3 : Le rejet du tableur de calcul s’il s’avère rempli de façon incomplète ou incorrecte (erreurs de report ou erreurs de saisie, etc.). Dans ce cas le prestataire devra alors apporter les corrections indispensables et soumettre à l’accord du Client la version dûment corrigée du tableur.

- Cas 4 : Le rejet motivé de certaines passes de mesure. Noter que le rejet d’une passe de mesure suffit à entraîner rejet conjoint du tableur de calcul. Ce rejet s’impose en particulier dans les cas suivants qui affectent à coup sûr la qualité des résultats correspondants :

- Failles dans la couverture d’étalonnage, si certaines passes de mesure ne sont couvertes par aucun test d’étalonnage eu égard aux règles de validité applicables : toutes les passes de mesure effectuées dans la période non couverte sont alors à rejeter dans la mesure où ces failles sont jugées « irrémédiables » (voir plus loin) ; cela implique aussi en tout état de cause constat de non-respect du programme de campagne.

- Chevauchements dans le temps, si les pièces remises font apparaître plusieurs opérations (passes ou tests) comme ayant été effectuées au même moment par le même équipage : elles seront toutes rejetées, l’impossibilité physique étant manifeste ; cela implique aussi constat de non-respect du programme de campagne.

- Autres cas d’incohérences manifestes,  de données invraisem-blables, de données incomplètes, de saisies illisibles, saisies manifestement maquillées : par exemple vitesses absurdes, etc, dans la mesure où les données correspondantes sont jugées « inutilisables » (voir plus loin).

- Autres cas d’infractions manifestes à la méthode de terrain : en particulier vitesses interdites (dépassant 90 Km/h), ratio de négligence dépassant 10%, mesures de trafic le dimanche ou un autre jour férié, etc, mais également erreurs sur les types de VL à prendre en compte, durée maximum d’une poursuite, passes opérées en dépit de perturbations sérieuses parfaitement établies (traversées d’agglomérations, etc.), erreurs de jugement indéniables quant à la neutralisation de sous-sections suspectes, etc, dans la mesure où les données correspondantes sont jugées « inutilisables » (voir plus loin).

- Cas 5 : Par exception au cas 4 ci-dessus, la correction directe par le Contrôleur lui-même, dans les cas d’erreurs d’étalonnages jugées remédiables sur pièces ou de passes erronées mais jugées utilisables (voir plus loin). Dans ce cas le Contrôleur corrige d’office les données figurant sur les pages ou fiches de saisie et corrige également en conséquence le tableur de calcul.

- Cas 6 : Également par exception au cas 4 ci-dessus, la correction des données fautives par le Contrôleur lui-même, dans les cas d’erreurs d’étalonnages jugées remédiables moyennant tests de contre-étalonnage (voir plus loin). Dans ce cas aussi, le Contrôleur procédera aux corrections utiles, mais seulement après avoir obtenu du Consultant les résultats d’un programme spécial de tests de contre-étalonnage, pour lequel le Consultant sera d’abord saisi d’un ordre de service de contre-étalonnage.

Pour discriminer entre rejet et correction d’office (au titre des cas 4, 5 ou 6 ci-dessus), on procédera comme suit :

- Le rejet d’un test d’étalonnage, tout comme une faille dans la couverture d’étalonnage, entraînera généralement le rejet automatique des passes de mesure effectuées dans la période correspondante. Cependant le Contrôleur pourra juger que le problème est « remédiable » et donc que les passes de mesure affectées restent « utilisables », dans la mesure où le coefficient de correction d’étalonnage manquant ou erroné peut être aisément reconstitué au bureau sans risque d’erreur, par exemple si :

- il s’agit d’une simple erreur sur le papier sans erreur physique sur le terrain (par exemple erreurs de report ou de saisie, etc.), et les données certaines par ailleurs permettent facilement de rétablir la donnée correcte,

- ou bien les valeurs certaines des coefficients de correction du véhicule en question sont strictement constantes par ailleurs,

- ou encore la progression de ces valeurs certaines est minime et bien régulière.

Dans les trois cas cités ci-dessus, le problème est dit remédiable (sur pièces), la correction des erreurs pouvant s’effectuer sans retour sur le terrain.

Ces erreurs d’étalonnage dites « remédiables (sur pièces)» relèvent du cas 5 ci-dessus.

- Le Contrôleur pourra également juger d’autres erreurs d’étalonnage remédiables s’il considère, au vu des éléments fournis, qu’un programme limité de tests de contre-étalonnage permettra de rétablir avec certitude le coefficient de correction d’étalonnage en cause (en ne remesurant, après étalonnage correct, que les seuls linéaires pour un échantillon restreint des sections concernées). Ce procédé économique évitera de rejeter les passes affectées et de passer par un programme important de reprises de mesures.

Ces erreurs d’étalonnage dites « remédiables (moyennant contre-étalonnage) » relèvent du cas 6 ci-dessus.

- De même, certaines passes de mesure entachées d’erreur directe pourront être considérées par le Contrôleur comme utilisables, si jamais :

- il s’agit d’une simple erreur sur le papier sans erreur physique sur le terrain (par exemple erreurs de report ou de saisie, etc.), sous réserve que les données certaines par ailleurs permettent facilement de rétablir la donnée correcte,

- ou bien on montre facilement que l’impact de l’erreur sur les valeurs reportées au tableur de calcul reste nul ou négligeable (quant au respect des divers seuils et autres critères de qualité imposés par la méthode SOURCE).

Les passes de mesure entachées d’erreur directe mais jugées utilisables ne seront pas frappées de rejet : elles relèvent également du cas 5 ci-dessus.

Les divers cas mentionnés entraînent en outre les conséquences suivants :

- Les cas 2 et 3 ne donnent lieu à aucune pénalité financière spécifique. Le contrôle final sera simplement ajourné aux torts du prestataire jusqu’à remise des pièces requises.

- Les erreurs d’étalonnage jugées irrémédiables ne donnent pas non plus lieu à une pénalité financière spécifique, mais les passes de mesure indirectement affectées par ces erreurs sont automatiquement considérées comme inutilisables. Chacune d’entre elles donne lieu à une pénalité spécifique pour « non-qualité de la mesure » et fait en outre l’objet d’un rejet.

- Les passes de mesure entachées d’erreur directe, qu’elles soient ou non jugées utilisables au titre du cas 5 ci-dessus, donnent toujours lieu à une pénalité spécifique pour « non-qualité de la mesure ». Cependant si elles sont jugées utilisables, alors elles ne sont pas rejetées et ne sont donc pas à reprendre.

- Toutes les passes de mesure entachées d’erreur directes ou indirectes et jugées inutilisables devront être répétées par le prestataire (à ses propres frais). Ces reprises de mesure sont soumises aux mêmes spécifications et exigences que les mesures initiales et feront l’objet du même contrôle qualité. La reprise des passes jugées inutilisables est une obligation contractuelle, qui n’exonère en aucun cas le prestataire des pénalités correspondantes.

- En cas d’erreur d’étalonnage remédiable (sur pièces ou bien moyennant contre-étalonnage), les passes de mesure correspondantes (à moins d’être elles-mêmes entachées d’erreur directe), sont jugées utilisables et ne sont pas rejetées. Elles ne sont donc pas à reprendre et, par exception, ne donnent pas lieu aux pénalités pour non-qualité de la mesure. Par contre le prestataire encourt une pénalité substitutive pour « faute d’étalonnage remédiable ».

- En cas d’erreur d’étalonnage remédiable moyennant contre-étalonnage, le Contrôleur établit le programme de contre-étalonnage et les spécifications ad hoc, qui seront notifiés au prestataire par ordre de service. Ces tests de contre-étalonnage, mis en œuvre pour réparer des erreurs d’étalonnages, sont soumis aux mêmes exigences de qualité que les tests initiaux et s’exécutent aux frais du prestataire. L’exécution des tests ainsi prescrits est une obligation contractuelle, qui n’exonère en aucun cas le prestataire de la pénalité prévue par l’alinéa ci-dessus.

Le délai normal réservé au contrôle de qualité final figure dans la Fiche de données (jointe à l’Avis d’appel d’offres). A la première présentation du rapport final, passé ce délai, tout retard du Client à répondre (quelle que soit sa réponse) doit être annoncé par avance au prestataire et prolongera d’autant le délai contractuel d’exécution des prestations. Une telle prolongation ne saurait dépasser 25% du délai normal, et ne pourra être réitérée. Le cas échéant, à l’occasion de présentations partielles faisant suite à des rejets, le délai réservé au contrôle de qualité final se calculera à partir du délai normal au prorata des longueurs brutes des passes à contrôler, sans pouvoir être inférieur à cinq jours, et non susceptible de prolongation.

A l’issue du contrôle de qualité final, le prestataire (après reprise de certaines mesures jusqu’à satisfaction si nécessaire) aura pleinement satisfait les exigences de qualité (sauf cas de résiliation du marché, voir plus loin au chapitre G).

F. PENALITES FINANCIERES AU TITRE DU CONTROLE QUALITE

Les pénalités applicables en cas d’infractions aux exigences de qualité générales ou particulières sont les suivantes :

- Pénalité pour non-qualité de la mesure

Cette pénalité s’applique au stade du contrôle final, comme dit plus haut. Elle se calcule selon la formule qui suit, pour chaque passe de mesure concernée (en cas d’erreur directe, que la passe soit jugée utilisable ou non ; ou en cas d’erreur d’étalonnage irrémédiable affectant cette passe).

A étant le montant total du marché, L la longueur brute cumulée des passes de mesure de toute la campagne, telles qu’elles figurent sur le tableur de calcul à sa première présentation, et la longueur brute de la passe de mesure  en question, la pénalité P correspondante s’élève à :

P = 0,5 x (  / L ) x A

- Pénalité pour faute d’étalonnage remédiable

Cette pénalité s’applique au stade du contrôle final, comme dit plus haut. Elle se calcule selon la formule qui suit, pour chaque cas d’étalonnage erroné ou chaque cas de faille dans la couverture d’étalonnage (dans la mesure où le cas est jugé remédiable).

A étant le montant total du marché, et N le nombre total des tests d’étalonnage à mener par l’ensemble des équipages de mesure au cours de la campagne, tel qu’il figure au programme approuvé, la pénalité P correspondante s’élève à :

P = 0,2 x (1 / N ) x A

On rappelle que les cas jugés irrémédiables ne donnent pas lieu à pénalité spécifique.

- Pénalité pour non-respect du programme de campagne

La pénalité pour non-respect du programme de campagne se monte à 10% (dix pour cent) du montant total du marché, et s’applique à chaque cas successif de manquement. Les pénalités de ce type ne peuvent être cumulées que jusqu’à une hauteur de 30% (trente pour cent) du montant total du marché.

- Pénalité pour dépassement du délai d’exécution des prestations

Le délai d’exécution contractuel  (tel qu’il sera stipulé au marché) courra depuis la signature du marché jusqu’à l’achèvement des prestations. Par achèvement des prestations, on entend la réception pleine et entière des prestations par le Client, qui n’interviendra qu’après exécution du contrôle qualité final, après la reprise éventuelle des mesures inutilisables et, le cas échéant, après que les résultats de ces reprises auront subi eux aussi le contrôle qualité final, jusqu’à satisfaction.

Ce délai d’exécution sera automatiquement prolongé dans divers cas de retard du Client à répondre, comme il est dit plus haut. Cette pénalité se calcule selon la formule qui suit.

A étant le montant total du marché et T le délai d’exécution du marché après éventuelles prolongations comme dit plus haut, la pénalité P par jour calendaire de retard s’élève à :

P = 0,2 x (1 / T ) x A

Dans les cas de résiliation du marché prévus au chapitre G ci-dessous, le retard éventuel sur exécution, relevant d’une telle pénalité, sera calculé en substituant la date de demande de résiliation à la date d’achèvement, toutes choses égales par ailleurs.

#### G. RÉSILIATION AMIABLE DU MARCHÉ AU TITRE DU CONTRÔLE QUALITÉ

Dans les trois situations particulières indiquées ci-après, le Client et le prestataire peuvent l’un et l’autre choisir de constater l’échec de l’opération et de demander la résiliation dite amiable du marché, sans que l’autre partie puisse s’y refuser à moins de contester les faits.

Ces situations sont les suivantes :

- A tout moment, si le Client a fait valoir 3 (trois) cas successifs de non respect du programme de campagne approuvé donnant lieu aux pénalités correspondantes,

- Si au terme du contrôle qualité après première présentation du rapport final, plus de 25% (vingt-cinq pour cent) du linéaire brut cumulé des passes de mesure présentées sont à reprendre,

- Si au terme du contrôle qualité après première présentation du rapport final, il n’est plus envisageable, la saison étant trop avancée, de reprendre dans l’immédiat la totalité des passes rejetées tout en respectant les spécifications SOURCE relatives à la saison des mesures.

Dans les 15 (quinze jours) suivant la demande de résiliation amiable, la partie non demandeuse doit répondre à la partie demandeuse en indiquant si elle conteste ou non que la situation relève de l’un des trois cas de résiliation indiqués ci-dessus. Hors ce cas de contestation, la résiliation amiable sera acquise.

Le marché résilié sera alors soldé au prorata de son montant initial, sur la base des prestations effectivement exécutées, ayant fait l’objet de remise au Client et ayant satisfait les critères du contrôle qualité à la date de la demande de résiliation. La résiliation amiable n’exonère aucunement le prestataire des pénalités applicables (l’éventuelle pénalité pour dépassement du délai d’exécution se calculant alors comme dit au dernier alinéa du chapitre F ci-dessus).

Il reste entendu que l’objectif commun du maître d’ouvrage et du prestataire est d’aller au bout des prestations prévues, en parvenant dans les délais convenus à des résultats de la qualité requise, sans avoir à faire jouer la moindre pénalité et à la satisfaction des deux parties. Ce dispositif de contrôle qualité est d’abord conçu pour éviter les facteurs de non-qualité, ou pour les éliminer avant qu’ils aient entraîné des surcoûts significatifs pour l’une ou l’autre partie.

H.   PRÉÉMINENCE DU MANUEL SOURCE

Sauf exceptions à convenir entre les parties et à mentionner expressément au marché le moment venu, le Manuel SOURCE prévaudra, pour ce qui est de la méthode générique exclusivement, sur tout autre document contractuel, y compris les présents Termes de Référence, dont les indications portant sur la méthode ne sont données qu’à titre indicatif.

Le manuel SOURCE sera considéré comme une pièce constitutive du marché.

I .  RÉCAPITULATION DU CALENDRIER

| - Émission de l’avis d’appel d’offres : | [INSÉREZ : Date] |
| --- | --- |
| - Date-limite de remise des offres : | [INSÉREZ : Date] |
| - Ouverture des plis et évaluation des offres : | [INSÉREZ : Dates (du… au…)] |
| - Sélection d’un consultant et négociations : | [INSÉREZ : Dates (du… au…)] |
| - Signature et mise en vigueur du marché (date prévue) : | [INSÉREZ : Date] |
| - Achèvement de la prestation (date-limite) : | [INSÉREZ : Date] |

En signant les présents Termes de Référence, le Consultant certifie qu’il possède une connaissance suffisante des annexes listées ci-après, qui lui ont été communiquées en temps voulu sous la forme de fichiers informatiques : (i) le plan du réseau de référence, (ii) le Manuel SOURCE, (iii) les formulaires de saisie de données à employer sur le terrain et (iv) le tableur de calcul spécial SOURCE pour le traitement des données

POUR LE CLIENT					POUR LE CONSULTANT

Signé par						Signé par

Qualité :						Qualité :

Noter également que le Client se réservera le droit général de demander à tout moment le remplacement des agents dont les insuffisances seraient jugées rédhibitoires.

Ces éventualités renvoient aux règles essentielles de la méthode de mesure SOURCE.

…et dûment corrigée par le Contrôleur en cas de manques ou d’erreurs sur les linéaires.

…dûment corrigée par le Contrôleur en cas d’erreurs

Voir plus haut au Chapitre F, parag.d, la définition exacte de l’achèvement de la prestation.