SOURCE (Standard Overall Ultralite Road Care Estimate)

# Méthodologie d’extraction

des réseaux de référence

en 7 étapes

## Résumé d’après Benoît Ninnin, Consultant

|  | ATTENTION : Comme exposé par ailleurs, les réseaux de référence définis ici constituent de simples témoins statistiques pour le calcul des macro-indicateurs standard. |  |  | Les règles présentées ci-dessous sont résumées et simplifiées. Se reporter à la note technique placée à la suite pour le détail intégral et le commentaire. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Étape 1 Classement des villes |  |  |  |  |

## Taille A :  500 < Pop             (ou ports en eau profonde : 250<Pop)

Taille B :  100 < Pop < 500   (ou ports en eau profonde : 75<Pop<250)

Taille C :  50 < Pop < 100

Taille D :  25 < Pop < 50

### Pop étant la population en milliers d’habitants.

Les villes de taille «E» (moins de 25 000 hab.) ne seront pas considérées.

# Avant de passer à l’étape 2…

L’outil de base :

La matrice des rangs

| Rang de l’itinéraire de… à … Aux étapes suivantes, on va attribuer son rang à chaque itinéraire. On appliquera d’abord simplement la matrice ci-contre : selon que l’itinéraire relie une ville de taille X à une ville de taille Y, ou une ville de taille X à un autre itinéraire, de rang N. On va procéder rang par rang. |  |  |  | #### à | (Rang itinéraire ou taille ville) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | ### A |  | ## B | ### C | ###### D |
|  |  | # de (Taille Ville) | # A | 1 |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | #### B | 1 |  | 2 | 2 | 3 |
|  |  |  | ##### C | 2 |  | 2 | 3 | 3 |
|  |  |  | ###### D | 3 |  | 3 | 3 | 4? |

## N.B. Les connexions D-D et D-4 sont soit de rang 4 soit non classées. Voir étape 5.

## Étape 2  Itinéraires de rang 1

### Rang 1 =       Connexions entre une ville A ou B et une ville A

### +    Connexions entre une ville A ou B et un itinéraire de rang 1

On y ajoutera à l’étape suivante les connexions entre une ville A et un itinéraire de rang 2.

# Avant de passer à l’étape 3…

…Quelques règles de base pour l’attribution de rangs, à appliquer à chaque étape

| Respectez les étapes : traitez d’abord les connexions majeures. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supposons 3 villes de tailles différentes, connectées comme indiqué. | Ce schéma comporte en fait 3 itinéraires distincts : A-B, B-C et A-C. | L’application de la matrice à chacun de ces itinéraires donnerait A-B de rang 1, et B-C et A-C de rang 2. | En fait, on procède par étapes, en commençant par les itinéraires de rang1 : on attribue donc le rang 1 à A-B. | Il reste à traiter une connexion entre une ville de taille C et un itinéraire de rang 1. Selon la matrice, elle est de rang 2. |
|  |  |  | Enjambez les villes de taille inférieure |  |
|  |  |  | Puisqu’on procède par étapes, on traite d’abord la connexion A-B, qui est de rang 1 selon la matrice (sans tenir compte de la ville de taille C qui est interposée). A l’étape suivante (le rang 2), il n’y a plus besoin de traiter les connexions A-C ou C-B puisqu’elles ont déjà un rang attribué. |  |

|  |  |  | En cas d’itinéraires concurrents, retenez le plus commode pour l’usager Si, entre deux villes données, il y a deux itinéraires possibles, le seul à classer est le plus commode pour l’usager, pour ce qui est : - du kilométrage - du type de revêtement - du tracé et autres caractéristiques géométriques, sans prendre en considération leur état réel ni les temps de parcours effectifs. Raisonnez comme s’ils étaient tous deux à l’état neuf. |
| --- | --- | --- | --- |
| Considérons 2 villes de taille A. Leur connexion, selon la matrice doit recevoir le rang 1. | Entre ces 2 villes, 2 itinéraires possibles («concurrents»). | C’est l’itinéraire le plus commode pour l’usager qui se voit attribuer le rang 1. L’autre itinéraire restera sans rang, à ce stade (ici, au final, il obtiendra le rang 4) |  |

D’autres règles complémentaires sont énoncées plus loin, au fur et à mesure des étapes de l’exemple.

Cette règle de départage est à vérifier quelle que soit l’étape en cours.

### Attention : il faut départager

Quand une ville de

taille X est reliée à

plusieurs villes d’une

même taille supé-

rieure Y*, le rang N

donné par la matrice

n’est attribué qu’au plus

commode de ces itinéraires

pour l’usager. Les autres sont à

déclasser du rang N au rang (N-1).

### * ou à un itinéraire du rang correspondant à la taille Y (avec 1 pour A, 2 pour B, etc)

## Étape 3  Itinéraires de rang 2

### Rang 2 =   Connexions entre une ville B ou C et une ville B

### +   Connexions entre une ville C et une ville A

### +   Connexions entre une ville B et un itinéraire de rang 2.

### +   Connexions entre une ville C et un itinéraire de rang 1 ou 2

On y ajoutera à l’étape suivante les connexions entre une ville A ou B et un itinéraire de rang 3.

Maintenant n’oubliez pas d’attribuer le rang 1 aux connexions entre villes A et itinéraires de rang 2.

## Étape 4  Itinéraires de rang 3

## Étape 5  Itinéraires de rang 4

### Rang 4 =  Autres routes répertoriées comme «non rudimentaires» par au moins l’une des trois grandes  collections de  cartographie routière couvrant toute l’Afrique.

### Rang 3 = Connexions entre une ville C ou D et une ville C

### +  Connexions entre une ville D et une ville A ou B

+  Connexions entre une ville C et un itinéraire de rang 3

+  Connexions entre une ville D et un itinéraire de rang 1, 2 ou 3

Maintenant n’oubliez pas d’attribuer le rang 2 aux connexions entre villes A ou B et itinéraires de rang 3.

### Attention : il faut parfois  “associer”

Plusieurs villes

très proches sont

parfois à considé-

rer, pour l’aval,

comme une seule

ville d’une taille

supérieure.

Dans l’exemple, 2 villes

de taille C, sont en fait

considérées comme une

seule ville de taille B par

rapport à la ville A en

aval. Sa connexion avec

A est donc à surclasser,

du rang 2 au rang 1.

Comment tranche-t-on ?  Supposons que la ville C « amont » ait 60 000 habitants et soit à 120 Km de A, et la ville C « aval » 80 000 habitants à 100 Km de A. On attribue alors à la ville aval, juste pour évaluer le rang de sa connexion avec A,  une population équivalente égale à sa propre population (80 000) plus celle de sa voisine multipliée par le rapport des carrés de leurs distances à A : (60 000 x (1002 / 1202), ce qui donne 121 667 ; on obtient une taille équivalente B.

Sa connexion avec A doit donc être considérée comme une connexion entre une ville B et une ville A, elle est donc à surclasser du rang 2 au rang 1.

La connexion entre les deux villes C « associées » reste, elle, à son rang initial. Ce surclassement ne doit d’ailleurs entraîner aucune modification au réseau « amont ».

D’où vient ce rapport de carrés ? On a en fait estimé que la demande de trafic entre 2 pôles est proportionnelle à la population de chacun et inversement proportionnelle à leur distance au carré. Cette relation se construit alors facilement.

On procède de même pour plus de deux villes. Ceci s’applique aux cas de conurbations multipolaires comme aux cas de successions de villes en enfilade.

Cette règle d’association est à vérifier quelle que soit l’étape en cours.

### Dans un pays enclavé :

Rang maxi =   l’axe majeur de désenclavement, reliant la capitale démographique (ville de taille X) à la frontière en direction de l’Océan, se voit attribuer le rang normal pour itinéraire reliant une ville de taille X et une ville de taille A (fictive).

Rang maxi - 1 =   les autres options réelles pour déboucher en direction de l’Océan, en application de la règle de départage, prennent le rang juste en dessous.

### Dans les pays « traversés » :

- Tout au long de ces couloirs de désenclavement et jusqu’au port final, le rang de l’itinéraire ne peut pas diminuer (mais il peut augmenter en application des règles de base).

### Les couloirs transfrontaliers :

- Les couloirs transfrontaliers majeurs des pays géants (Nigeria, Afrique du Sud), selon le degré de connexion économique avec les voisins, peuvent être assimilés à des couloirs de désenclavement (pour leur appliquer la règle 1 ci-dessus).

### Les couloirs ferroviaires :

### Sur les couloirs ferroviaires importants (associant route et rail, avec une desserte rail effective au moins pour le fret), on baisse d’un point le rang de la connexion routière (sauf quand elle est de rang 1).

## Étape 6  Couloirs particuliers

Les aberrations manifestes, d’un strict point de vue géographique, sont ensuite à corriger au cas par cas.

même

### La règle des 3 rangs («1+2+3 sinon 2+3+4») :

### Si le pays comporte au moins un itinéraire de rang1, le réseau de

### référence nominal est l’ensemble rang1+rang2+rang3

## Étape 7  Extraction du réseau

- Sinon, on y englobe aussi le rang 4

Aucune distinction n’est plus à faire pour les mesures sur le terrain. La mesure reste la même quel que soit le rang.

Liaisons : Le découpage final des itinéraires en «liaisons»  consiste à couper chaque itinéraire du réseau à chaque carrefour du réseau et à chaque ville de taille A, B ou C.

Codes : On attribue les codes en respectant les groupes de rang (à partir de L1 pour le rang 1, etc).

même

SOURCE (Standard Overall Ultralite Road Care Estimate)

# Méthodologie d’extraction

des réseaux de référence : note détaillée

# Benoît NINNIN, Consultant

RESEAUX TEMOINS DE L’AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

EN VUE DE L’ HOMOGENEISATION DES DEFINITIONS

- LE CONTEXTE.

- LES OBJECTIFS DE CE VOLET DU PROJET « SOURCE ».

- PRINCIPES DE BASE.

- LE RECOURS A LA DEMOGRAPHIE URBAINE.

- LES REGLES DE CONSTRUCTION DES RESEAUX TEMOINS.

- EVOLUTION ET SUIVI DES RESEAUX TEMOINS.

- LES PRINCIPALES LIMITES DE L’EXERCICE.

AVERTISSEMENT.

Bien des points de cette note pourront choquer dans la mesure où il est question de définir des réseaux routiers témoins sur une base de connaissances délibérément limitées. Il n’est donc pas inutile de précéder le texte qui suit de deux remarques  fondamentales :

- En aucun cas les réseaux routiers témoins définis ici ne peuvent ou ne doivent se substituer aux réseaux prioritaires définis par les pays eux mêmes dans le cadre d’analyses stratégiques du secteur du transport routier et/ou pour sa planification. Dans le premier cas, on recherche un degré de généralisation suffisant pour  comparer les situations de pays très différents à bien des égards. Dans le deuxième, il est nécessaire de considérer à la fois des spécificités locales parfois majeures et des orientations politiques (au sens noble du terme) propres aux pays concernés.

- L’auteur assume l’entière responsabilité de ses propos. Les éléments fournis ci-dessous ne doivent pas être considérés comme une position officielle de la Banque Mondiale, le caractère exploratoire de cette étude étant spécifié dans les termes de référence.

- LE CONTEXTE.

Jusqu’à présent, et ce relativement régulièrement, l’Initiative de gestion de la route (IGR, composante du SSATP, programme administré par la Banque mondiale) adressait des questionnaires de routine portant sur l’état des réseaux routiers dans les pays avec lesquels elle travaille. Pour l’essentiel, il s’agissait d’une part de définir le kilométrage total de réseau principal dans chaque pays, la proportion de routes revêtues, et la proportion de routes en bon, moyen ou mauvais état.

Bien évidemment, l’IGR n’y a jamais reçu que des réponses à la hauteur du « flou » des questions posées, et terriblement hétérogènes. En tout cas des réponses totalement inadaptées, d’une part à des comparaisons entre pays , d’autre part à un suivi dans le temps de l’état du réseau d’un pays donné.

En ce qui concerne la définition du réseau principal, elle varie très fortement en fonction du contexte politique local et/ou en fonction de la disponibilité (ou pas) d’une étude stratégique du secteur récente. C’est aussi une définition très relative : comment comparer les réseaux routiers témoins du Tchad, où le volume de trafic sur les 6  kilomètres de routes principales est de 70 véhicules par jour en moyenne, et le réseau principal du Nigeria ou de l’Afrique du Sud, fortement peuplés et fortement urbanisés ?

Pour ce qui est d’une appréciation de la qualité des routes, les qualificatifs « bon », « moyen » ou « mauvais» sont totalement subjectifs. Ils dépendent trop de l’idée que s’en fait celui qui doit répondre au questionnaire.

On a vu ainsi des réseaux « perdre » ou « gagner » des milliers de kilomètres de routes principales en peu de temps, parce que la définition avait changé. On a vu aussi des réseaux considérés comme «mauvais» à plus de 50% une année devenir «bons» à plus de 70% quelques années plus tard , sans que ce soit pour autant attribuable à une quelconque politique d’entretien du patrimoine routier (l’inverse se produit tout aussi régulièrement).

La comparaison des performances des réseaux routiers témoins des différents pays, et leur suivi dans le temps sont pourtant des nécessités. C’est en particulier l’un des rares moyens de disposer de points de référence pour une gestion optimale des routes, en comparant les politiques menées (entre pays, ou dans un même pays à des dates différentes) avec leurs résultats. Il reste à définir une méthode de comparaison qui repose sur des bases objectives.

- LES OBJECTIFS DE CE VOLET DU PROJET « SOURCE ».

L’un des deux aspects du problème, évaluer la qualité d’un réseau routier témoin, ne sera pas abordé ici. Il fait l’objet d’un autre volet du projet SOURCE, qui vise à mesurer la vitesse moyenne de circulation des usagers sur ce réseau comme indicateur synthétique de la qualité de service offerte par les routes.

La présente note vise à proposer une définition homogène, c’est à dire utilisable pour des comparaisons entre pays, des réseaux routiers témoins.

III. PRINCIPES DE BASE.

Les contraintes imposées à l’exercice sont particulièrement fortes :

- La méthode employée doit être très simple, de façon à pouvoir être reproduite par tout un chacun. Des outils relativement élaborés tels qu’un modèle gravitaire, pourtant relativement pertinent à ce niveau d’approximation, ont ainsi été « écartés ».

- La méthode doit être homogène sur l’ensemble des pays. C’est dire que la méthode ne peut s’appuyer que sur le plus petit dénominateur commun en matière d’informations statistiques pour tous les pays d’Afrique au sud du Sahara. Des données pourtant utiles telles que les volumes et la nature du trafic sur chaque route n’ont ainsi pas été retenues : elles ne sont pas disponibles partout et/ou ne le sont que pour les réseaux définis comme prioritaires par les pays et/ou présentent des hétérogénéités de définition.

- La méthode doit traduire l’importance économique, et non politique, des routes.

IV. LE RECOURS A LA DEMOGRAPHIE URBAINE.

Les deux seules informations disponibles de façon standardisée sont la démographie et les informations fournies par les principaux éditeurs de cartes à l’échelle de la région.

La démographie rurale n’a pas été utilisée pour trois raisons :

- elle est rarement disponible à un niveau de découpage administratif suffisant pour isoler des  zones de fort peuplement rural localisées autour de telle ou telle route ;

- les statistiques (agricoles en particulier) qui permettraient de préciser le niveau d’activité économique de chaque zone rurale sont encore moins disponibles et encore moins fiables ;

- le peuplement et l’activité rurale sont en général assez bien corrélés avec la proximité et la taille des villes et des ports.

V. LES REGLES DE CONSTRUCTION DES RESEAUX TÉMOINS.

V.1. Principe.

Le principe est le suivant : on répartit ainsi les villes en cinq classes de taille, selon leur importance économique. Cette importance économique est évaluée en première approximation par la population urbaine, majorée dans le cas des ports en eau profonde (débouchés sur les marchés internationaux). On propose alors une classification des itinéraires routiers en quatre rangs, selon leur niveau dans les jonctions entre éléments de la trame urbaine, selon les tailles des villes reliées.

Le terme « route » est employé ici au sens d’ « itinéraire », une route donnée pouvant empruntant éventuellement diverses voies au sens de la classification administrative (et, au final plusieurs « liaisons » routières selon la terminologie SOURCE).

V.2. Taille d’une ville.

La « taille » d’une ville se définit de la façon suivante :

Taille A : villes de plus de 500 000 habitants en 1998 et ports en eau profonde de plus de 250 000 habitants.

Taille B : villes comprises entre 100 et 500 000 habitants, et autres ports en eau profonde de plus de 75 000 habitants.

Taille C : villes de 50 à 100 000 habitants.

Taille D : villes de 25 à 50 000 habitants.

Taille E : villes de moins de 25 000 habitants.

V.3. Rang des routes.

Le rang d’une route se définit par étapes successives : on analyse en premier lieu sa fonction de connexion entre les pôles urbains d’un même pays, puis on considère le cas des routes transnationales.

V.3.a. Liaisons intérieures :

Sont considérées de rang 1 l’ensemble des routes reliant les villes de taille A ou B aux villes de taille A, ainsi que les routes connectant directement les villes de taille A ou B à ces routes de rang 1(ainsi que celles qui relient les villes A aux routes de rang 2 définies plus loin).

Sont considérées de rang 2 l’ensemble des routes reliant les villes de taille B ou C aux villes de taille B, des villes C aux villes A , des villes B aux liaisons de rang 2, de villes A ou B aux itinéraires de rang 3 (ces dernières définies plus loin) et des villes C aux liaisons de rang 1 ou 2.

Sont considérées de rang 3 l’ensemble des routes reliant les villes de taille C ou D aux villes de taille C, des villes D aux villes A ou B, des villes C aux liaisons de rang 3, et des villes D aux liaisons de rang 1, 2 ou 3.

Sont considérées comme de rang 4 l’ensemble des routes restantes considérées comme « non rudimentaires » par l’un au moins des trois principaux éditeurs de cartes routières disposant d’une définition commune pour l’ensemble de l’Afrique.

V.3.b. Liaisons transnationales.

Pour un pays enclavé :

On attribue à la principale route de désenclavement de la capitale économique, jusqu’à la frontière et en direction de l’Océan, le même rang N que si elle reliait directement cette ville et une ville fictive de taille A. La capitale économique est considérée comme étant, ici, la ville la plus peuplée.

Sont de rang (N-1) les éventuelles routes de désenclavement réellement concurrentes (ceci toujours jusqu’à la frontière).

Pour un pays traversé par le corridor de désenclavement d’un pays enclavé :

Les routes de désenclavement ci-dessus spécifiées ne peuvent voir leur rang baisser dans le (les) pays à traverser jusqu’au port de débouché pour rejoindre le marché international.

Les couloirs transfrontaliers

Compte tenu de l’importance de leurs économies urbaines, les connexions du Nigeria et de l’Afrique du Sud avec les pays limitrophes se voient appliquer la règle relative aux routes de désenclavement.

V.3.c. Traitements particuliers.

1.

Lorsque plusieurs routes permettent de relier deux pôles urbains de taille donnée, la route considérée comme assurant la connexion principale (et donc cotée en conséquence en application des barèmes évoqués ci-dessus) est a priori le plus court chemin entre les deux (en termes de kilométrage), sauf cas particuliers :

- lorsqu’une autre route légèrement plus longue est en fait structurellement plus commode pour l’usager : en termes de type de revêtement, de tracé (sinuosité, dénivelée), ou de profil en travers (largeur de chaussée). Ici on ne doit pas apprécier en fonction de l’état réel de la route ni de temps de parcours effectif : on raisonne comme si chacun des itinéraires était à l’état neuf.

- lorsque, par un itinéraire légèrement plus long, on passe par des pôles de rang inférieur (dans le cas où, pour deux itinéraires en conflit, se présentent des pôles de rang inférieur dans chaque cas : on fait la somme des populations desservies et la route qui en dessert le plus est considérée comme étant la liaison de rang supérieur.

Sur ce point, on déroge à la règle qui veut qu’on ne fait pas appel à l’expertise locale pour préciser les routes les plus importantes : le choix entre deux itinéraires reliant deux pôles urbains doit pouvoir être corrigé en fonction des connaissances locales.

2.

Dans les cas où une route est doublée d’une connexion ferroviaire réputée importante, le rang de la route est déclassé d’un point, sauf pour les routes de rang 1 où le trafic est considéré comme important quel que soit le degré de concurrence rail-route.

3.

En cas de proximité de plusieurs pôles, par exemple de taille C, il est légitime de se demander s’il ne devraient pas être considérés –ensemble- comme un pôle de taille B. Il en est de même lorsque plusieurs villes se présentent « en enfilade » sur une route. A partir de quel point doit-on considérer que la route devient importante parce que desservant plusieurs villes, et moins importante parce qu’elle n’en dessert plus que quelques unes (en fin de maillage). De façon à présenter une règle simple et commune à tous les cas de figure, on s’est inspiré de la logique des modèles gravitaires sans pour autant en intégrer la complexité. On la développe sur un exemple :

On suppose deux villes, notées V1 et V2, de taille C, situées l’une à 100 kilomètres et l’autre à 120 kilomètres d’une troisième ville de taille A. La ville la plus proche (V1) a une population de 80 000 habitants et la ville la plus éloignée (V2) de 60 000 habitants. On s’interroge sur l’opportunité de classer en rang 1 (et non en 2 comme le propose la méthodologie « de base ») la route allant de la ville de taille A à la première ville de taille C. On évalue pour ce faire l’équivalent, en terme de volume de trafic généré, de la population de la ville V2 si celle ci était située en V1.

Sachant qu’en toute première approximation, le trafic entre deux villes évolue relativement proportionnellement à la population de chacune et selon l’inverse du carré de la distance, on retiendra la formulation suivante :

L’équivalent population en V1 de la ville V2 est pop(V2) x dV12/dV22 , où dV1 et dV2 sont les distances de V1 et V2 à la ville de rang A.

Soit, dans le cas présent :  60 000 x (100)2/(120)2, soit : 41.667 habitants.

La ville V1 et l’équivalent en V1 de la ville V2 représentent 80 000 + 41.667 habitants, soit un niveau supérieur au seuil de 100 000 habitants fixé pour les villes de rang B. La route reliant la ville de taille A à la première ville de taille C est donc considérée dans ce cas de figure comme de rang 1. Le reste de la route par contre (jusqu’à V2) reste naturellement de rang 2.

Ceci se généralise bien sûr aisément au cas de plusieurs villes.

VI. EVOLUTION ET SUIVI DES RESEAUX TÉMOINS.

Il n’échappera pas au lecteur que, compte tenu de leur définition proposée ici, les réseaux témoins de deux années différentes ne seront plus les mêmes pour un même pays. Tout simplement parce que la taille des villes aura évolué.

Ceci est totalement volontaire. Il serait dangereux de « figer » les réseaux témoins des pays d’Afrique sub-saharienne alors que l’urbanisation y progresse de l’ordre de 5% par an en moyenne. Ce rythme est le premier indicateur du rythme d’évolution des besoins de transport d’un pays (le taux d’autoconsommation est faible chez les urbains, élevé chez les ruraux). La démographie urbaine influence donc très fortement le volume total de transport de marchandises. Il en est de même du transport de personnes, compte tenu des disparités de niveau de vie entre les deux milieux. Il est donc a peu près normal de disposer d’une définition des réseaux témoins qui fait croître ceux-ci à un rythme similaire à celui de l’urbanisation.

Par contre bien entendu, les comparaisons de l’état d’un réseau principal entre deux dates ne devront se faire que sur la base des éléments de ce réseau commun aux deux périodes.

- LES PRINCIPALES LIMITES DE L’EXERCICE.

La simple confrontation des cartes des réseaux témoins de l’Afrique du sud du Sahara issues de cette méthodologie avec catégories des routes telles que décrites par les éditeurs de cartes (en particulier Michelin, qui propose une nomenclature relativement détaillée), suggère qu’elle fournit dans ses grandes lignes des résultats cohérents.

Une rapide confrontation de ces cartes et de quelques cartes de trafic routier disponibles pour certains pays suggère la même chose.

Il n’en reste pas moins qu’elle présente d’incontournables défauts, liés aux impératifs du projet. En particulier, le recours au plus petit dénominateur commun en matière de statistiques disponibles empêche de considérer des spécificités parfois majeures pour le choix des ordres de priorité dans les réseaux routiers. Mentionnons pour mémoire :

- les liaisons vers des sites présentant des richesses particulières (une plaine particulièrement fertile, une mine,…) ;

- le désenclavement de zones particulièrement marginalisées sur le plan de leur développement économique, ou souffrant d’instabilités sur le plan de la sécurité alimentaire ;

- les liaisons vers des zones pionnières prometteuses, où il existe encore peu de villes (et où elles ont peu de chances d’apparaître tant qu’on n'y apporte pas des routes) ;

- certaines éventuelles liaisons de désenclavement, peu utilisées mais nécessaires pour assurer une sécurité dans ce désenclavement ;

- etc.

De plus, et en référence à la fonction d’approvisionnement des villes en produits alimentaires, les portions des routes (courtes) en proximité des villes, dans leur bassin d’approvisionnement, sont souvent aussi importantes que des liaisons ville à ville relativement longues.

On se gardera donc de considérer les réseaux témoins tels que proposés ici comme des points de référence pour l’élaboration des stratégies nationales. Ils ne sont utiles et nécessaires sous cette forme que pour une standardisation des comparaisons internationales et un suivi de l’évolution de chaque réseau dans le temps.

Une autre limite importante réside dans la qualité des données démographiques disponibles. Il n’a pas été jugé nécessaire d’engager un long et coûteux travail de collecte de l’ensemble des données les plus à jour sur tous les pays. On s’est ainsi contenter d’exploiter diverses banques de données très classiques et les atlas les plus reconnus.

Réseau de référence nominal Pour appliquer à chaque pays un maillage de mesure adapté à sa taille, tout en préservant l’homogénéité générale des séries statistiques établies sur la base de ces réseaux-témoins, on adopte la règle suivante pour la mesure des indicateurs SOURCE : - Pour les pays dotés de liaisons de rang 1, les liaisons de rang 1, 2 et 3 constituent ensemble le réseau de référence nominal SOURCE (rang 4 exclu). - Pour les petits pays dépourvus de liaisons de rang 1, ce réseau de référence est étendu aux liaisons de rang 4. Ces dispositions permettent, de conduire les campagnes de mesure et ensuite d’exprimer les macro-indicateurs SOURCE sur des ensembles toujours pertinents, du point de vue local comme d’un point de vue régional (moyennant les précautions de rigueur sur les intercomparaisons). On trouvera en annexe la composition de ces réseaux de référence pour les 48 pays d’Afrique subsaharienne, en application de cette règle. On peut visionner les ébauches des 48 réseaux en question en utilisant l’Editeur de cartes fourni dans le CDROM SOURCE, qui contient une bibliothèque complète de ces réseaux digitalisés et hiérarchisés.

SOURCE (Standard Overall Ultralite Road Care Estimate)

Récapitulatif des réseaux de référence SOURCE africains (en km)

| Pays | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | TOTAL 4Rangs | Tot Résx de Réf |  | Pays | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | TOTAL 4Ranks | Tot Résx de Réf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afrique du Sud | 5017 | 1697 | 5649 | 25273 | 37636 | 12363 |  | Maurice | 0 | 12 | 31 | 171 | 214 | 214 |
| Angola | 752 | 976 | 2361 | 8010 | 12099 | 4089 |  | Mauritanie | 0 | 585 | 1556 | 771 | 2912 | 2912 |
| Bénin | 806 | 137 | 755 | 539 | 2237 | 1698 |  | Mozambique | 2381 | 105 | 904 | 5167 | 8557 | 3390 |
| Botswana | 277 | 418 | 1321 | 2591 | 4607 | 2016 |  | Namibie | 355 | 0 | 1380 | 7140 | 8875 | 1735 |
| Burkina Faso | 805 | 468 | 1392 | 1772 | 4437 | 2665 |  | Niger | 1473 | 942 | 424 | 2821 | 5660 | 2839 |
| Burundi | 69 | 143 | 138 | 542 | 892 | 350 |  | Nigéria | 9963 | 4024 | 4600 | 4879 | 23466 | 18587 |
| Cameroun | 1727 | 1348 | 1119 | 3355 | 7549 | 4194 |  | Ouganda | 366 | 1005 | 714 | 1716 | 3801 | 2085 |
| Cap Vert | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 119 |  | Rép.Centrafricaine | 348 | 772 | 1296 | 3492 | 5908 | 2416 |
| Comores | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 188 |  | Rép.Dém.du Congo | 9158 | 2067 | 2239 | 10407 | 23871 | 13464 |
| Congo | 433 | 0 | 770 | 2179 | 3382 | 1203 |  | Rwanda | 178 | 280 | 69 | 508 | 1035 | 527 |
| Côte d'Ivoire | 1781 | 887 | 2057 | 3194 | 7919 | 4725 |  | Sao Tomé-et-Princ. | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 98 |
| Djibouti | 54 | 294 | 54 | 130 | 532 | 402 |  | Sénégal | 674 | 646 | 529 | 2359 | 4208 | 1849 |
| Erythrée | 203 | 184 | 254 | 400 | 1041 | 641 |  | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 |
| Éthiopie | 2632 | 1264 | 1714 | 4608 | 10218 | 5610 |  | Sierra Leone | 221 | 158 | 171 | 1620 | 2170 | 550 |
| Gabon | 626 | 0 | 672 | 1540 | 2838 | 1298 |  | Somalie | 2011 | 0 | 361 | 2414 | 4786 | 2372 |
| Gambie | 80 | 135 | 147 | 58 | 420 | 362 |  | Soudan | 4314 | 1961 | 1818 | 5728 | 13821 | 8093 |
| Ghana | 1217 | 1583 | 1036 | 2515 | 6351 | 3836 |  | Swaziland | 0 | 11 | 43 | 523 | 577 | 577 |
| Guinée | 520 | 606 | 1212 | 1459 | 3797 | 2338 |  | Tanzanie | 3586 | 512 | 2122 | 3452 | 9672 | 6220 |
| Guinée Bissau | 0 | 0 | 275 | 477 | 752 | 752 |  | Tchad | 739 | 1692 | 540 | 3901 | 6872 | 2971 |
| Guinée Équat. | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | 388 |  | Togo | 391 | 332 | 642 | 512 | 1877 | 1365 |
| Kenya | 813 | 223 | 556 | 6930 | 8522 | 1592 |  | Zambie | 966 | 1969 | 1042 | 5545 | 9522 | 3977 |
| Lesotho | 0 | 7 | 23 | 394 | 424 | 424 |  | Zimbabwe | 1031 | 881 | 847 | 4600 | 7359 | 2759 |
| Libéria | 0 | 343 | 418 | 858 | 1619 | 1619 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madagascar | 1545 | 767 | 1762 | 3690 | 7764 | 4074 |  | Pays | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | TOTAL 4Ranks | Tot Résx de Réf |
| Malawi | 360 | 336 | 928 | 892 | 2516 | 1624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mali | 1066 | 2066 | 658 | 2743 | 6533 | 3790 |  | TOTAL 48 pays | 58938 | 31836 | 46599 | 142692 | 280065 | 141384 |

N.B. Les kilométrages indiqués ici sont des simple estimations graphiques, dûment corrigées. La marge d’erreur est de l’ordre de 5%.