| BASES PEDAGOGIQUES | T&T |
| --- | --- |
| ###### Cycle de vie : courbe de détérioration ###### d’une route revêtue, 4 classes d’état 1/9 7/9 | 5.11 |

## Correct ## Mauvais Très mauvais ## Bon  Etat de la route 0 5 10 15 20 25 #### Années depuis la construction  Remarque  Cette courbe correspond à une route revêtue. Pour un autre type de route la courbe de détérioration serait différente mais le principe serait identique.

Source : UN-ECLAC. Voir références au sommaire

| BASES PEDAGOGIQUES | T&T |
| --- | --- |
| ###### Cycle de vie : courbe de détérioration ###### d’une route revêtue, 4 phases 2/9 | 5.11 |

## Correct ## Mauvais ## Très mauvais ## Bon A Après la construction B Détérioration lente C Phase critique D Destruction  Etat de la route #### Années depuis la construction 

Source : UN-ECLAC. Voir références au sommaire

| BASES PEDAGOGIQUES | T&T |
| --- | --- |
| ###### Cycle de vie : ###### les 4 phases (route revêtue) 3/9 1/9 | 5.11 |

Phase A. Après la construction, état neuf - entretien courant léger Phase B. Détérioration lente et quasi imperceptible  entretien courant augmentant au fil du temps Phase C. Phase critique : dégradation de l’état de surface  entretien périodique Phase D. Destruction : disparition de la surface de la route et dégradation de sa structure Si l’on en arrive à la phase D, il est trop tard pour l’entretien périodique. L’état de la route exige maintenant : - réhabilitation ou même reconstruction de la route

Source : UN-ECLAC. Voir références au sommaire

| BASES PEDAGOGIQUES | T&T |
| --- | --- |
| ###### Cycle de vie : Phase A ###### (Juste après la construction) 4/9 | 5.11 |

- Etat de la route : très bon  la route est mise en service dès la fin de la construction et répond entièrement aux attentes des utilisateurs - Intervention : entretien courant (léger) -  surtout entretien de l’assainissement (curage des fossés et fauchage des accotements) - Remarques  le niveau d’entretien courant dépend de la qualité de la construction initiale  l’entretien courant n’est pas coûteux et il est facile à réaliser.

Source : UN-ECLAC. Voir références au sommaire

| BASES PEDAGOGIQUES | T&T |
| --- | --- |
| ###### Cycle de vie : Phase B ###### (Détérioration lente) 5/9 | 5.11 |

- Etat de la route : moyen  dégradation de la surface et affaiblissement mineurs de la structure profonde Cette dégradation provient de l’usage normal de la route par les véhicules et de facteurs climatiques - Intervention : entretien courant croissant  conservation : bouchage des nids de poule (point-à-temps) et entretien des dépendances (curage des fossés et fauchage des accotements) - Remarques  L’entretien courant, léger au début, prend plus ou moins vite de l’importance selon la qualité de la construction initiale  L’entretien courant est peu coûteux et facile à mettre en œuvre

Source : UN-ECLAC. Voir références au sommaire

| BASES PEDAGOGIQUES | T&T |
| --- | --- |
| ###### Cycle de vie : Phase C ###### (Début de la phase critique) 6/9 | 5.11 |

- Etat de la route : mauvais  la route « fatigue » en surface comme en profondeur ; elle perd de sa capacité à supporter le trafic - Intervention : renforcer la surface (une opération d’entretien périodique à lancer le plus tôt possible)  refaire le revêtement. Cet entretien doit être accompli périodiquement (selon la charge de trafic, tous les 8 à 10 ans) - Remarques  Cet entretien périodique atteint environ 15 % du coût de construction initial de la route  Il s’agit de stopper le processus de détérioration rapide, et de préserver la structure afin de maintenir la possibilité d’utiliser la route pendant de nombreuses années encore.



Source : UN-ECLAC. Voir références au sommaire

| BASES PEDAGOGIQUES | T&T |
| --- | --- |
| ###### Cycle de vie : Phase C ###### (Fin de la phase critique) 7/9 | 5.11 |



- Etat de la route : mauvais  Dégradation très nette de la surface  Endommagement de la structure profonde - Intervention : réhabiliter  Remettre en état la structure profonde.  Renforcer la surface (remplacement de certains tronçons entiers, resurfaçage de la totalité de la route) - Remarque  La réhabilitation est d’autant plus importante et coûteuse que trop de temps est passé avant l’intervention

Source : UN-ECLAC. Voir références au sommaire

| BASES PEDAGOGIQUES | T&T |
| --- | --- |
| ###### Cycle de vie : Phase D ###### (Destruction) 8/9 | 5.11 |

- Etat de la route : très mauvais  Disparition de la surface. La route devient progressivement une route non revêtue puis une piste de moins en moins praticable. - Intervention : reconstruire  Reconstruire la route - Remarques  Pratiquement, seuls certains camions et 4 x 4 peuvent circuler, mais à vitesse moyenne très réduite. Le coût d’exploitation des véhicules s’accroît brutalement.  La complète reconstruction de la route atteint un coût compris entre 50 % et 80 % du coût de la construction initiale.

Source : UN-ECLAC. Voir références au sommaire

| BASES PEDAGOGIQUES | T&T |
| --- | --- |
| ###### Cycle de vie : Route non revêtue & ###### Route revêtue 9/9 | 5.11 |

 ## Correct ## Mauvais ## Très mauvais ## Bon Revêtu Non revêtu Etat de la route #### Années depuis la construction  Remarques  Une route non revêtue a plutôt ce genre de comportement. Comme la structure de la chaussée n’est pas protégée au départ par un revêtement, la dégradation en profondeur commence très vite, sans période “d’état de grâce”. L’avantage, c’est qu’une route non revêtue revient de 3 à 5 fois moins cher qu’une route revêtue. Mais elle est beaucoup plus fragile.  Remarquez que pour les courbes ci-dessus, le niveau de trafic de la route revêtue est peut-être 10 à 50 fois supérieur à celui de la route non revêtue. L’usage de ces routes n’est pas le même.

Source : UN-ECLAC. Voir références au sommaire