| - BASES PEDAGOGIQUES | - T&T |
| --- | --- |
| ###### Le concept de valeur patrimoniale ###### pour les routes 1/2 | ###### 5.8 |

- Le réseau routier d’un pays est à la fois un capital accumulé (un ensemble d’investissement engagés sur des dizaines d’années) et un outil de travail collectif, dont il convient de prolonger la durée de vie afin d’en assurer l’amortissement. S'il une route se dégrade trop vite, elle ne rend plus les services économiques prévus … mais on continue à la payer en remboursant l'emprunt de l'investissement initial. Bien que ni la valorisation des investissements ni leur dépréciation n’apparaissent dans les comptes de l’Etat, ce sont de solides réalités économiques. - La valeur patrimoniale est à son maximum lorsque, venant d’être réhabilitée ou reconstruite, la route est neuve. Elle se dégrade plus ou moins vite en fonction du trafic et des agressions dues aux intempéries, au mauvais usage (non respect des barrières de pluie et /ou des charges autorisées à l’essieu), mais aussi, bien sûr, en fonction de la qualité et de la régularité de l’entretien courant et périodique. - Pour calculer la valeur du patrimoine routier d’un pays, on prend en compte toutes les sections de routes encore viables et “ entretenables ” (susceptibles de bénéficier de l’entretien courant et / ou périodique, par opposition avec les sections relevant de la réhabilitation ou de la reconstruction, trop dégradées pour que des actions d'entretien soient rentables). è

| - BASES PEDAGOGIQUES | - T&T |
| --- | --- |
| ###### Le concept de valeur patrimoniale ###### pour les routes 2/2 | ###### 5.8 |

è Selon la méthode de valorisation utilisée, on peut prendre en compte aussi les sections à réhabiliter, mais leur valeur résiduelle sera forcément faible (ou nulle). - Les travaux d’entretien courant n’augmentent pas la valeur patrimoniale (ils en freinent la baisse). Malgré leurs coûts élevés, les travaux d’entretien périodique non plus (même raisonnement). Grâce à l’entretien, la valeur patrimoniale baisse régulièrement en respectant une courbe normale tout au long de la durée de vie de la route, telle que prévue lors de sa conception. Mais faute d’un programme d’entretien correct, la valeur chuterait spectaculairement, bien plus vite que selon cette courbe normale. - L’entretien courant et périodique (ou préventif) coûtent chaque année de 2% à 5% du coût initial de la route. Par exemple : pour une route revêtue, si le prix de la construction neuve est de 100, l’entretien courant coûtera 2 tous les ans, l’entretien périodique coûtera 15 tous les 8 à 12 ans, mais le prix de la réhabilitation pourra se monter à 25 si jamais elle devient nécessaire faute d’entretien correct.